XRipper Giant

Typ: XRG __________ QD HCD / HCS

Fabrikat:			Vogelsang

Typ:			XRG ________ QD

Zweiwellenzerkleinerer in kompakter, platzsparender Ausführung zum Zerkleinern von Grob- und Feststoffen in Kanaleinbauten

Effizienter Schutz vor Verstopfungen und Blockaden in Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen

Wirtschaftliche Aufbereitung von Feststoffen in flüssigen Medien

Geeignet für verschiedene Grob- und Feststoffe

Selbstreinigende Durchflusserweiterung ausgeführt als drehende Siebtrommel aus Edelstahl

Auslegungs- und Betriebsdaten:

Fördermedium

Durchsatz 		______m³/h

Feststoffanteil		______%

Temperatur 		______°C

pH-Wert 		______

ATEX Ausführung:   ja  / nein

- Zone: 1

- Temperaturklasse: T4

Werkstoffe und Ausführung

Ripperrotoren		hochverschleißfester Spezialstahl

Rotordesign		monolithisch

Schneidmesserbreite	____ mm

Flüssigkeitsberührte

Gehäuseteile    		Stahl

Schutzplatten           	Hochverschleißfester Spezialstahl

Wellenabdichtung 	Gleitringdichtung mediumgekühlt,

mit Dichtungskammer und

Leckageanzeige

Dichtungsträger 	C 45

Gleitringpaarung 	Blockring/Duronit mit NBR O-Ring

Flüssigkeitsberührte 	O-Ringe  NBR

Gewählte Materialien / Ausführung:

Ripperrotoren                    _________________________________

Rotordesign monolitisch (einteilig)       ja    nein

Schneidmesserbreite        _________mm

Schutzplatten                    _________________________________

Gleitringpaarung               __________________________________

Gehäuseteile                    ___________________________________

Antrieb Zerkleinerungseinheit:

Flachgetriebemotor in Tauchausführung

Hersteller 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Leistung  		__________ kW

Abtriebsdrehzahl 		___________ U/min

Spannung 		___________ V

Frequenz 		50 Hz

Schutzart 		IP 55

ISO-Klasse 		F

Temperaturfühler 	3

Durchflusserweiterung mit Antrieb:

Selbstreinigende Siebtrommel in Segmentbauweise

Rotierende Siebtrommel: 		1 Stück (HCS) / 2 Stück (HCD)

Kugeldurchgang: 			Ø 20 mm

Durchmesser:			Ø400 mm

Werkstoff: 			Edelstahl

Antriebsleistung:			0,25 kW

Motor Schutzgrad:		IP68

Drehzahl:			14 1/min

Sicherheitshinweise:

Zugang und Zugriff auf den X-Ripper sind während des Betriebes auszuschließen.

Ein Anfahren des X-Rippers während Wartungsarbeiten ist auszuschließen.

Wandbefestigung::  gerade

Der XRipper SIK beinhaltet eine Wandhalterung aus Edelstahl, wodurch dieser direkt vor dem Auslass eines Kanals montiert werden kann. Eine Wandhalterung mit Führungsschiene erlaubt, den kompletten XRipper für Service und Wartung mittels des Hebebügels nach oben aus dem Kanal zu heben. Wird der Zerkleinerer wieder zum Einsatz gebracht, wird er über die Schienen wieder in die Konsole eingelassen. Diese hält ihn selbsttätig in Position, ohne dass eine weitere Sicherung erforderlich ist.

inkl. Führungsschiene aus Edelstahl

Länge der Führungsschiene: ___________ mm

Ausführung Kanalform offenes Gerinne

Kanalbreite:  _____________ mm

Kanalhöhe:   _____________ mm

Lackierung:

XRipper	:	+++KTL-Grundierung Stahlschutz++++, Deckanstrich

RAL3020, verkehrsrot

Antrieb:		Grundierung Stahlschutz, Deckanstrich

RAL3020, verkehrsrot

Gesamtgewicht		_________________________

Abmessungen (LxBxH)     _________________________

XRipper wie zuvor beschrieben liefern

Controller mit installierter Software (für ATEX XRC sowie nicht ATEX XRC)

Vormontiert auf Tragschiene zum Einbau

In einen Schaltschrank

Steuermodul

Typ: XRipper PCU

Datenkommunikation: ProfiNet

Fernsteuerungsschnittstelle: Über Datenkommunikation

Versorgungsspannung: 24V DC

Schutzart: IP20

Maße (B x H x T): 95 x 128 x 46 mm

Montageart: DIN-Schiene

Inkl. Software / Blockademanagement