XRipper XRP

Fabrikat:	Vogelsang

Typ:		XRP __________ Q

Zweiwellen-Zerkleinerer zum Zerkleinern von Grob- und Feststoffen in einem Flüssigkeitsstrom.

In senkrechter, platzsparender Ausführung mit direkt über der Zerkleinerungskammer angeordneten Antrieb. Kompakte Bauform mit geringem Standflächenbedarf für den Rohrleitungseinbau.

Effizienter Schutz vor Verstopfungen und Blockaden in Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen

Wirtschaftliche Aufbereitung von Feststoffen in flüssigen Medien

Geeignet für verschiedene Grob- und Feststoffe

Auslegungs- und Betriebsdaten:

Fördermedium

Durchsatz 		______m³/h

Feststoffanteil		______%

Temperatur 		__________°C

pH-Wert 		___________

Betriebsdruck             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Dichtung als Cartridge-Einheit

Robuste monolithische (einteilige) Rotoren

Ripper-Rotoren demontierbar ohne Rohrleitungsdemontage

Werkstoffe und Ausführung

Ripper-Rotoren		hochverschleißfester Spezialstahl

Schneidmesserbreite	_____ mm

Rotordesign		monolithisch

Flüssigkeitsberührte

Gehäuseteile		______________

Schutzplatten		hochverschleißfester Spezialstahl

Wellenabdichtung	Gleitringdichtung mediumgekühlt

mit Dichtungskammer und

Leckageanzeige

Gleitringpaarung	Blockring/Duronit mit NBR O-Ring

Flüssigkeitsberührt

O-Ringe		NBR

Anschlüsse

XRipper Anschlüsse mit Abstellfüßen

Werkstoff		_____________________

Einlass			kompatibel zu DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Auslass			kompatibel zu DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Einlassseitig

AnschlussBox  		ja ___  nein ___

Antrieb

Flachgetriebemotor

Hersteller 		Getriebebau Nord

Typ 			________________

Leistung  		___________ kW

Abtriebsdrehzahl 	___________ U/min

Spannung 		400 V

Frequenz 		50 Hz

Schutzart 		IP 55

ISO-Klasse 		F

Temperaturfühler 	3

XRipper und Motor sind direkt über eine Drehmomentstütze aus Stahl (lackiert) miteinander verbunden.

Lackierung:

XRipper	:	Grundierung Stahlschutz, Deckanstrich

RAL3020, verkehrsrot

Antrieb:	Grundierung Stahlschutz, Deckanstrich

RAL3020, verkehrsrot

Gesamtgewicht		_________________________

Abmessungen (LxBxH)     _________________________

XRipper wie zuvor beschrieben liefern

Optionen:

Steuerung im Schaltschrank montiert

Schaltschrank XRipper XRipper

Vorortbedienstelle

Abmaße (H x B x T): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Werkstoff: Stahl

Leistung XRipper: 2,2 kW

Laststromkreis XRipper: Direkt

Inkl. Software / Blockademanagement

Controller mit installierter Software

Vormontiert auf Tragschiene zum Einbau

In einen Schaltschrank

Steuermodul

Typ: XRipper PCU

Datenkommunikation: ProfiNet

Fernsteuerungsschnittstelle: Über Datenkommunikation

Versorgungsspannung: 24V DC

Schutzart: IP20

Maße (B x H x T): 95 x 128 x 46 mm

Montageart: DIN-Schiene

Inkl. Software / Blockademanagement