Vogelsang Drehkolbenpumpe

als horizontal aufgestellte, trockenlaufunempfindliche Drehkolbenpumpe.

Pumpe und Antrieb sind auf gemeinsamer verwindungssteifer Konsole aus Stahl verzinkt montiert, ausgerichtet und mit elastischer Kupplung inklusive Kupplungsschutz aus Kunststoff verbunden.

Prozessbedingungen:

Fördermedium:		________________________

Benötigter Volumenstrom ( ggf. Regelbereich von – bis):____________________

TS-Gehalt:		_________________________

Medientemperatur:	_________________________

Druck im Einlass:	_________________________

Druck im Auslass:	_________________________

Differenzdruck:		_________________________

Ausführung und Werkstoffe:

Fabrikat:		 Vogelsang

Typ:			VX186 Q

gewähltes Fabrikat:	___________________

gewählter Typ:		___________________

Pumpendrehzahl:	___________________

Leistungsbedarf:	___________________

gewählte Antriebsleistung:_________________

max. Kugeldurchgang: 61 mm

Wellendurchmesser Pumpenkammer: 85 mm

Pumpe:

Gehäusehalbschalen:		nachstellbare Gehäusehalbschalen aus GG-25

Axialer Gehäuseschutz:		Schutzplatten in HVSS

Drehkolben:			vier flügelige HiFlo-Kolben in pulsationsfreier Geometrie aus NBR

Lagerung:			einseitige Lagerung für schnellen Kolbenwechsel

Welle:				robuste und bruchsichere Welle

Wellenabdichtung:		Dichtung als Cartridge-Einheit

Material: Blockring 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Dichtungskontrolle:		optische Kontrolle der Gleitringdichtung mittels druckbeaufschlagtem Dichtungskammerbehälter

Korrosionsschutz:		2-Komponenten Grund- und Deckbeschichtung

Pumpe und Motor in RAL3020 (verkehrsrot)

Wartung:			QuickService-Konzept

Anschlüsse:

Anschlussform:		___________________

Anschlussnorm:	EN1092-1/11 PN16

Anschlussgröße:	___________________

Werkstoff:		___________________

Antrieb:

Stirnradgetriebemotor

Fabrikat:		Getriebebau Nord

Typ:			_________________________

Antriebsleistung:	_________________________

Abtriebsdrehzahl:		_________________________

ISO-Klasse:			F

Schutzart:			IP55

Spannung:			400/690 V

Frequenz:			50 Hz

Wicklungsschutz:		3 Kaltleitertemperaturfühler

Regelbereich bei FU-Betrieb: 	___________________________

Zuvor beschriebene Pumpanlage liefern.

Optionen:

InjectionSystem

Gehäusehalbschalen mit einem vergrößerten Umschlingungswinkel von mindestens 190°

Vorteile:

- Verbesserter Wirkungsgrad

- Verbessertes Saugverhalten

- Höhere Kolbenstandzeiten

- Höhere Fremdkörperunempfindlichkeit

Radiale Schutzplatten

Pumpengehäuse mit modularem InjectionSystem und radialen Schutzplatten. Wartung ohne Demontage der Pumpe aus der Rohrleitung möglich.

Trockenlaufschutz

Die Pumpe ist mit fertig montiertem Temperaturfühler zur Überwachung der Temperatur der Pumpe zu liefern.

Zum Lieferumfang gehören 5m Kabel und ein geeignetes Auswertegerät mit Display für Fronttafeleinbau. Das Auswertegerät wird lose mitgeliefert.

Fabrikat PT100:		___________________________

Typ PT100:		___________________________

Fabrikat Temperaturregler:________________________

Typ Temperaturregler:	___________________________

Digitale Drucküberwachung

Maximaldruckabschaltung und Druckaufnahme für die Regelung

2x Digitalausgang, 1x Analogausgang

3-stelliges LED

Fabrikat Drucküberwachung:_______________________

Typ Drucküberwachung:___________________________