Nass-Zerkleinerer RotaCut

RotaCut für die zuverlässige und wirtschaftliche Zerkleinerung von Fasern und Störstoffe und Abscheidung von Schwergut.

Betriebsbedingungen:

Medium				__________

Durchsatzleistung:			______m³/h

Viskosität:				gut fließend

Temperatur:				______°C

Feststoffanteil:				______ %

Partikellänge nach Zerkleinerung: 	______ mm

Dichte:					______ kg/m³

ph-Wert:				______

Betriebsdruck:				______ bar

- Zerkleinerer mit integriertem Schwergutabscheider

- Einfacher und schneller Zugriff auf die Schneideinheit und den Schwergutabscheider

- Gleitringdichtung ohne Spül- und Sperrwasseranschluss

- Asymmetrischer Messerrotor

Werkstoffe und Ausführung

Schneidkopf

Gehäusewerkstoff:	___________

Selbstschärfende Schneidmesser aus gehärtetem Edelstahl

Schneidsieb aus hochverschleißfestem Spezialstahl

Gleitringpaarung Duronit/Duronit mit NBR O-Ring

Mediumberührte O-Ringe NBR

Abscheider mit Anschlüssen

Werkstoff:		___________

Saugstutzen 		kompatibel zu DN _______ EN1092-1/11, PN __

Druckstutzen 		kompatibel zu DN _______ EN1092-1/11, PN __

Reinigungsöffnung 	___________  Vierkantflansch

Antrieb

Flachgetriebemotor

Fabrikat:

Typ:

Antriebsleistung: 		_______ kW

Abtriebsdrehzahl:		_______

ISO-Klasse:			F

Schutzart:			IP55

Spannung:			400 V

Frequenz:			50 Hz

Wicklungsschutz:		3 Kaltleitertemperaturfühler

Automatische Schneidkraftregelung ( ACCplus)

Automatische Schneidkraftregelung mittels Druckluft zur stufenlosen Veränderung der Anpresskraft der Schneidmesser auf das Schneidsieb während des Betriebes.

Abschalten des Systems bei Erreichen der Verschleißgrenze der Messer.

Kein Ausweichen der Schneidmesser möglich und damit optimale Schneidleistung bei geringem Vorspanndruck und geringem Verschleiß

Einstellung der Anpresskraft mittels Druckluftanschluss oder manueller Beaufschlagung

Sensor zur Registrierung des Verschleißzustandes der Schneidmesser

Lackierung:

Grundierung Stahlschutz, Deckanstrich RAL3020 (verkehrsrot)

Aggregat-Gewicht: ___________kg

Abmessungen ( LxBxH):	mm

Zubehör:

Steuermodul RotaCut

bestehend aus

Hardware

Datenkommunikation: 	__ (Profinet)

__ (Lokale E/A)

Versorgungsspannung: 24V DC

Schutzart: IP20

Temperaturbereich: 0°C bis 55°C

Montageart: DIN-Schiene

Konformität CE: Zertifikat vorhanden

Konformität cULus: Zertifikat vorhanden

Software

Funktionen:

Visualisierung

Automatikbetrieb

Handbetrieb

Fernautomatikbetrieb

Webfähige Visualisierung auf Basis HTML5

Motorthermistor-, Motorschutzschalter- & Lastkreis-Auswertung

Blockademanagement

Betriebsdatenerfassung (z.B. Betriebsstunden usw.)

Über- & Unterlasterkennung

Auswertung Drucküberwachung Saug- und Druckseitig

Schaltschrank RotaCut RCQ

Abmaße (H x B x T): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Werkstoff: Stahl

Schutzart IP55

Funktionen:

Visualisierung

Automatikbetrieb

Handbetrieb

Motorthermistor-, Motorschutzschalter- & Lastkreis-Auswertung

Blockademanagement

Überlasterkennung

Auswertung Drucküberwachung Saug- und Druckseitig

Auswertung ACC Druckschalter

Auswertung Verschleißzustand der Schneidmesser