Bomba de lóbulos rotativos Vogelsang

una bomba de lóbulos giratorios de montaje horizontal, resistente al funcionamiento en seco.

La bomba y el accionamiento están montados sobre una consola común de acero galvanizado resistente a la torsión, alineados y unidos mediante un acoplamiento elástico que incluye una protección de plástico.

Condiciones de proceso:

Fluido bombeado:		________________________

Caudal necesario (en su caso, rango de regulación de – a):____________________

Contenido en TS:		_________________________

Temperatura del fluido:	_________________________

Presión en la entrada:	_________________________

Presión de salida:	_________________________

Presión diferencial:		_________________________

Modelo y materiales:

Marca:		 Vogelsang

Tipo:			VX186 Q

Marca seleccionada:	___________________

Tipo seleccionado:		___________________

Velocidad de la bomba:	___________________

Potencia necesaria:	___________________

Potencia de accionamiento seleccionada:_________________

Diámetro máximo de paso de la bola: 61 mm

Diámetro del eje de la cámara de la bomba: 85 mm

Bomba:

Mitades de la carcasa:		mitades de carcasa ajustables de GG-25

Protección axial de la carcasa:		Placas de protección de HVSS

Lóbulos giratorios:			pistones HiFlo de cuatro álabes con geometría libre de pulsaciones, fabricados en NBR

Soporte:			soporte unilateral para un cambio rápido de pistones

Eje:				eje robusto y resistente a la rotura

Sellado del eje:		Junta en forma de cartucho

Material: anillo macizo 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Control de la junta:		control óptico del sello mecánico mediante un depósito de la cámara de sellado presurizado

Protección contra la corrosión:		Recubrimiento de base y de acabado de dos componentes

Bomba y motor en RAL 3020 (rojo tráfico)

Mantenimiento:			Concepto QuickService

Conexiones:

Tipo de conexión:		___________________

Norma de conexión:	EN 1092-1/11 PN16

Tamaño de conexión:	___________________

Material:		___________________

Accionamiento:

Motorreductor de engranajes cilíndricos

Marca:		Getriebebau Nord

Tipo:			_________________________

Potencia de accionamiento:	_________________________

Velocidad de salida:		_________________________

Clase ISO:			F

Grado de protección:			IP55

Tensión:			400/690 V

Frecuencia:			50 Hz

Protección del devanado:		3 sensores de temperatura de resistencia térmica

Rango de regulación en funcionamiento con variador de frecuencia: 	___________________________

Suministrar el sistema de bombeo descrito anteriormente.

Opciones:

InjectionSystem

Semicarcasas con un ángulo de envolvimiento ampliado de al menos 190°

Ventajas:

- Mayor eficiencia

- Mejor comportamiento de succión

- Mayor vida útil de los pistones

- Mayor resistencia a los cuerpos extraños

Placas de protección radiales

Carcasa de la bomba con sistema de inyección modular y placas de protección radiales. Es posible realizar el mantenimiento sin desmontar la bomba de la tubería.

Protección contra el funcionamiento en seco

La bomba se suministrará con un sensor de temperatura ya montado para supervisar la temperatura de la bomba.

El suministro incluye un cable de 5 m y un dispositivo de lectura adecuado con pantalla para montaje en panel frontal. El dispositivo de lectura se suministra por separado.

Modelo PT100:		___________________________

Tipo PT100:		___________________________

Marca del regulador de temperatura:________________________

Tipo de regulador de temperatura:	___________________________

Control digital de presión

Desconexión por presión máxima y medición de presión para la regulación

2 salidas digitales, 1 salida analógica

LED de 3 dígitos

Marca del sistema de control de presión:_______________________

Tipo de control de presión:___________________________