XRipper XRC__________QD

Marca:			Vogelsang

Tipo:			XRC________QD

Trituradora de doble eje con diseño compacto y que ahorra espacio, para triturar residuos gruesos y sólidos en instalaciones de alcantarillado

Protección eficaz contra atascos y obstrucciones en tuberías, bombas y válvulas

Tratamiento económico de materiales sólidos en medios líquidos

Apto para diversos materiales gruesos y sólidos

Modelo con kit de integración en alcantarillado para su instalación en pozos o alcantarillas

Datos de diseño y funcionamiento:

Fluido bombeado

Caudal 		______m³/h

Porcentaje de sólidos		______ %

Temperatura 		______ °C

Valor de pH 		______

Versión ATEX:   sí  / no

- Zona: 1

- Clase de temperatura: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Resistente al funcionamiento en seco

Junta en forma de cartucho

Materiales y diseño

Rotores Ripper		Acero especial de alta resistencia al desgaste

Ancho de la cuchilla	___ mm

Diseño del rotor:		monolítico

Partes en contacto con el líquido

Partes de la carcasa    		Acero

Placas protectoras           	Acero especial de alta resistencia al desgaste

Sellado del eje 	Sello mecánico refrigerado por el fluido,

con cámara de sellado y

indicador de fugas

Par de anillos de deslizamiento 	Anillo macizo/Duronit con junta tórica de NBR

Juntas tóricas en contacto con el líquido 	Juntas tóricas en contacto con el líquido: NBR

Materiales y diseño seleccionados:

Rotores de corte                    _________________________________

Diseño del rotor monolítico (de una sola pieza)       sí    no

Ancho de las cuchillas        _________mm

Placas protectoras                    _________________________________

Par de anillos de deslizamiento               _________________________________

Piezas de la carcasa                    _________________________________

Accionamiento

Motorreductor plano en versión sumergible

Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD

Tipo 			________________

Potencia  		__________ kW

Velocidad de salida 	___________ rpm

Tensión 		___________ V

Frecuencia 		50 Hz

Índice de protección 		IP 55

Clase ISO 		F

Sensor de temperatura 	3

El XRipper y el motor están conectados directamente entre sí mediante un soporte de par de acero (pintado).

Fijación a la pared:  recta / redonda

El XRipper SIK incluye un soporte de pared de acero inoxidable, lo que permite montarlo directamente delante de la salida de un conducto. Un soporte de pared con guía permite extraer todo el XRipper del conducto hacia arriba mediante la barra de elevación para realizar tareas de servicio y mantenimiento. Cuando se vuelve a poner en funcionamiento el triturador, se vuelve a introducir en la consola a través de las guías. Esta lo mantiene en su posición de forma automática, sin que sea necesario ningún otro sistema de sujeción.

Incluye guía de acero inoxidable

Longitud del carril guía: ___________ mm

Diámetro del pozo:  _____________ mm

Tipo de canal: canal abierto

Ancho del canal:  _____________ mm

Altura del canal:   _____________ mm

Acabado:

XRipper	:	+++Imprimación KTL para protección del acero++++, capa de acabado

RAL 3020, rojo tráfico

Accionamiento:		Imprimación protectora para acero, capa de acabado

RAL 3020, rojo tráfico

Peso total		_________________________

Dimensiones (L x An x Al)     _________________________

Suministrar el XRipper tal y como se ha descrito anteriormente

Opciones:

Control montado en el armario eléctrico (no para ATEX XRC)

Armario eléctrico XRipper XRipper

Puesto de mando in situ

Dimensiones (Al x An x Pr): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Material: acero

Potencia del XRipper: 2,2 kW

Circuito de carga del XRipper: directo

Incluye software / gestión de atascos

Controlador con software instalado (para XRC ATEX y XRC no ATEX)

Premontado en un carril de montaje para su instalación

En un armario eléctrico

Módulo de control

Tipo: XRipper PCU

Comunicación de datos: ProfiNet

Interfaz de control remoto: a través de la comunicación de datos

Tensión de alimentación: 24 V CC

Índice de protección: IP20

Dimensiones (An x Al x Pr): 95 x 128 x 46 mm

Tipo de montaje: carril DIN

Incluye software / gestión de bloqueos