# Texto de la licitación: RotaCut Professional

## Partida: Trituradora en húmedo con separación de materiales pesados

Trituradora en húmedo con separador de materiales pesados integrado, regulación automática de la fuerza de corte y modo Eco de consumo energético optimizado, en el que la potencia de trituración se adapta en función del medio y del proceso.

La trituradora en húmedo deberá diseñarse para su instalación en la tubería o en la sección del proceso prevista de la planta depuradora, y deberá proteger las bombas, la válvula, las tuberías y los equipos contra materiales extraños. Su diseño deberá permitir un funcionamiento seguro, energéticamente eficiente y que requiera poco mantenimiento. El funcionamiento debe poder realizarse, a elección, en modo continuo regulado o en modo «Eco» optimizado energéticamente y en función de la demanda.

La máquina debe diseñarse de tal forma que se pueda acceder fácilmente a la unidad de trituración, al separador de materiales pesados y a las funciones esenciales de manejo y supervisión. El diseño debe permitir una rápida inspección, limpieza y mantenimiento, con el fin de reducir los tiempos de inactividad y el esfuerzo de mantenimiento.

Vogelsang RotaCut Professional

| Serie | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Tamaño | __________ |

## Características detalladas

- Trituradora de discos perforados con separador de materiales pesados integrado para la trituración de fibras y la separación de impurezas del medio

- Acceso sencillo y rápido a la unidad de corte y al separador de materiales pesados

- Disposición integrada de los sensores necesarios

- Interfaz digital con el sistema de control superior para avisos y mensajes de avería, así como función de reinicio

- Función AutoReverse para invertir el sentido de giro en caso de bloqueo

- Función AutoSharp para el cambio automático del sentido de giro, con el fin de potenciar el efecto de autoafilado de las cuchillas

- Regulación automática de la fuerza de corte (ACC plus®)

- ConditionMonitoring para supervisar el estado de desgaste de las cuchillas

- Sello mecánico sin conexión de agua de lavado ni de bloqueo

- Control energéticamente optimizado con regulación activa de la velocidad de giro y funcionamiento en función de la demanda

- Diseño compacto con manejo directamente en la máquina

  - Selección del modo de funcionamiento: automático, parada, automático a distancia

  - Selección del modo de funcionamiento (Eco, Regular)

  - Diagnóstico local de averías

- Máquina premontada, incluida la puesta en marcha en fábrica

### Requisitos para reducir el consumo energético, el desgaste y los costes de mantenimiento

Para lograr un funcionamiento optimizado en cuanto a consumo energético y desgaste, la trituradora en húmedo debe disponer de un modo de funcionamiento Eco. Este modo optimiza el funcionamiento, ya que la trituradora funciona en función de la demanda y adapta activamente la velocidad al estado del proceso.

Debe incluir, como mínimo:

- Ajuste automático de la potencia en función del medio para una trituración adaptada a las necesidades, con un menor consumo de energía y un menor desgaste de las piezas (modo ECO)

- Detección de atascos y función de inversión en todos los modos de funcionamiento

## Condiciones de funcionamiento

El diseño de la trituradora en húmedo debe realizarse sobre la base de los siguientes datos de funcionamiento.

Material	______

Capacidad de procesamiento:	______ m³/h

Viscosidad:	de buen flujo

Temperatura:	______ °C

Porcentaje de materia seca:	______ % de materia seca (MS)

Diámetro máximo de paso de la bola en el tamiz de corte:	______ mm

Densidad:	______ kg/m³

Valor de pH:	______

Presión de servicio:	______ bar

## Características técnicas

La trituradora en húmedo deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

Materiales y diseño del cabezal de corte

Material de la carcasa:	__________

Geometrías del tamiz de corte y del rotor de cuchillas perfectamente adaptadas entre sí

Cuchillas de corte:

- Material:				acero inoxidable templado

- Autoafilables

- Montadas en cojinetes oscilantes

Rejilla de corte:

- Material

☐Acero especial de alta resistencia al desgaste

☐Acero inoxidable

- Diámetro de paso de las bolas			____ mm

- Ángulo de corte				20°

Par de anillos deslizantes ___________ con junta tórica de NBR

Juntas tóricas en contacto con el fluido: NBR

Separador con conexiones

Material:	___________

Lado de aspiración / presión

Norma de bridas	Brida combinada compatible con EN, ANSI

Clase de presión	PN______

Tamaño de la brida	DN______

Abertura de limpieza:	___________  Brida cuadrada

Accionamiento

Motorreductor plano

Marca:	Getriebebau NORD

Tipo:	_______

Potencia de accionamiento: 	_______ kW

Velocidad de salida (50 Hz)			_______ min⁻¹

Clase ISO:						F

Grado de protección:						IP55

Tensión:						400 V

Frecuencia:						50 Hz

Protección del devanado:					3 sensores de temperatura de resistencia fría

- El pintado se realizará de la siguiente manera: RAL 3020 rojo tráfico o pintado especial según el proyecto: RAL ______

Máquina completa

- Peso del grupo electrógeno = _____ kg

- Dimensiones L x An x Al = _________ mm x _________ mm x _________ mm

Suministrar trituradoras en húmedo tal y como se ha descrito anteriormente

Número de unidades:		______

Precio unitario:		______ €

Precio total:		______ €