XRipper XRC__________QD

Marca:			Vogelsang

Modello:			XRC________QD

Trituratore a doppio albero in versione compatta e salvaspazio per la triturazione di materiali grossolani e solidi presenti nelle strutture fognarie

Protezione efficace contro intasamenti e blocchi in condotte, pompe e valvole

Trattamento economico di materiali solidi in fluidi liquidi

Adatto a diversi tipi di materiali grossolani e solidi

Versione con Sewer Integration Kit per l’installazione in pozzetti o canalizzazioni

Dati di progettazione e di funzionamento:

Fluido trasportato

Portata 		______m³/h

Contenuto di solidi		______%

Temperatura 		______°C

Valore pH 		______

Versione ATEX:   sì  / no

- Zona: 1

- Classe di temperatura: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Resistente al funzionamento a secco

Guarnizione a cartuccia

Materiali e versione

Rotori Ripper		acciaio speciale ad alta resistenza all'usura

Larghezza delle lame	___ mm

Design del rotore:		monolitico

Parti a contatto con il liquido

Parti dell'alloggiamento    		Acciaio

Piastre di protezione           	Acciaio speciale ad alta resistenza all'usura

Guarnizione dell'albero 	Tenuta meccanica raffreddata dal fluido,

con camera di tenuta e

indicatore di perdite

Coppia di anelli di tenuta 	Anello a blocco/Duronit con O-ring in NBR

O-ring a contatto con il fluido 	O-ring a contatto con il fluido: NBR

Materiali / versione selezionati:

Rotori a lamelle                    _________________________________

Design del rotore monolitico (in un unico pezzo)       sì    no

Larghezza delle lame        _________mm

Piastre di protezione                    _________________________________

Coppia di anelli di scorrimento               _________________________________

Parti dell'alloggiamento                    _________________________________

Azionamento

Motore a ingranaggi piatto in versione sommergibile

Produttore 		Getriebebau Nord / EMOD

Tipo 			________________

Potenza  		__________ kW

Velocità di uscita 	___________ giri/min

Tensione 		___________ V

Frequenza 		50 Hz

Grado di protezione 		IP 55

Classe ISO 		F

Sensore di temperatura 	3

XRipper e motore sono collegati direttamente tramite un supporto di coppia in acciaio (verniciato).

Fissaggio a parete:  dritto / rotondo

L’XRipper SIK è dotato di un supporto a parete in acciaio inossidabile, che ne consente il montaggio direttamente davanti all’uscita di un canale. Una staffa a muro con guida consente di sollevare l’intero XRipper dal condotto verso l’alto tramite la staffa di sollevamento per interventi di assistenza e manutenzione. Quando il trituratore viene rimesso in funzione, viene reinserito nella console tramite le guide. La console lo mantiene automaticamente in posizione senza che sia necessario alcun ulteriore fissaggio.

incl. guida in acciaio inossidabile

Lunghezza della guida: ___________ mm

Diametro del pozzetto:  _____________ mm

Versione del canale: canale aperto

Larghezza del canale:  _____________ mm

Altezza del canale:   _____________ mm

Verniciatura:

XRipper	:	+++Primer KTL per la protezione dell'acciaio++++, mano di finitura

RAL3020, rosso traffico

Azionamento:		Primer protettivo per acciaio, mano di finitura

RAL 3020, rosso segnaletico

Peso totale		_________________________

Dimensioni (LxPxA)     _________________________

Fornire XRipper come descritto in precedenza

Opzioni:

Controllo montato nel quadro elettrico (non per ATEX XRC)

Quadro elettrico XRipper XRipper

Pannello di comando locale

Dimensioni (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiale: acciaio

Potenza XRipper: 2,2 kW

Circuito di carico XRipper: diretto

Software incluso / Gestione dei blocchi

Controller con software installato (per XRC ATEX e XRC non ATEX)

Premontato su guida di supporto per l’installazione

In un quadro elettrico

Modulo di controllo

Tipo: XRipper PCU

Comunicazione dati: ProfiNet

Interfaccia di controllo remoto: tramite comunicazione dati

Tensione di alimentazione: 24 V CC

Grado di protezione: IP20

Dimensioni (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm

Tipo di montaggio: guida DIN

Software incluso / Gestione dei blocchi