# Testo del bando di gara RotaCut Professional

## Voce d'appalto: trituratore a umido con separatore di materiali pesanti

Trituratore a umido con separatore di materiali pesanti integrato, regolazione automatica della forza di taglio e modalità Eco a consumo energetico ottimizzato, in cui la potenza di triturazione viene adattata in base al fluido e al processo.

Il trituratore a umido deve essere progettato per l’installazione nella tubazione o nella sezione di processo prevista dell’impianto di depurazione e deve proteggere pompe, valvole, tubazioni e gruppi motorizzati da sostanze estranee. La realizzazione deve consentire un funzionamento sicuro, efficiente dal punto di vista energetico e con ridotte esigenze di manutenzione. Il funzionamento deve avvenire a scelta in modalità continua regolata oppure in modalità Eco ottimizzata dal punto di vista energetico e in base al fabbisogno.

La macchina deve essere progettata in modo tale che l’unità di triturazione, il separatore di materiali pesanti e le principali funzioni di comando e monitoraggio siano facilmente accessibili. La struttura deve consentire un rapido controllo, pulizia e manutenzione, al fine di ridurre i tempi di fermo e gli oneri di manutenzione.

Vogelsang RotaCut Professional

| Serie | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Dimensioni | __________ |

## Caratteristiche dettagliate

- Trituratore a dischi forati con separatore di materiali pesanti integrato per la triturazione di fibre e la separazione di impurità dal fluido

- Accesso semplice e rapido all’unità di taglio e al separatore di materiali pesanti

- Disposizione integrata dei sensori necessari

- Interfaccia digitale con il sistema di controllo di livello superiore per segnalazioni di allarme e guasti, nonché funzione di reset

- Funzione AutoReverse per l’inversione di marcia in caso di blocco

- Funzione AutoSharp per il cambio automatico del senso di rotazione a supporto dell’effetto di autoaffilatura delle lame

- Regolazione automatica della forza di taglio (ACC plus®)

- ConditionMonitoring per il monitoraggio dello stato di usura delle lame

- Guarnizione meccanica senza collegamento per acqua di lavaggio e di blocco

- Controllo ottimizzato dal punto di vista energetico con regolazione attiva della velocità e funzionamento in base alle esigenze

- Struttura compatta con comandi  direttamente sulla macchina

  - Selezione della modalità di funzionamento: automatico, arresto, automatico remoto

  - Selezione della modalità operativa (Eco, Regular)

  - Diagnosi locale dei guasti

- Macchina preassemblata, compresa la messa in servizio in fabbrica

### Requisiti per la riduzione del consumo energetico, dell’usura e degli interventi di manutenzione

Per ottenere un funzionamento ottimizzato in termini di consumo energetico e usura, il trituratore a umido deve disporre di una modalità di funzionamento Eco. Questa modalità ottimizza il funzionamento facendo funzionare il trituratore in base alle esigenze e adattando attivamente la velocità allo stato del processo.

Devono essere incluse almeno le seguenti caratteristiche:

- Regolazione automatica della potenza in base al materiale da triturare, per un funzionamento su misura con un consumo ridotto di energia e un minore utilizzo di parti soggette a usura (modalità ECO)

- Rilevamento di blocchi e funzione di inversione in tutte le modalità operative

## Condizioni operative

La progettazione del trituratore a umido deve avvenire sulla base dei seguenti dati di funzionamento.

Materiale	______

Portata:	______ m³/h

Viscosità:	facilmente scorrevole

Temperatura:	______°C

Contenuto di sostanze solide:	______ % TS (sostanza secca)

Passaggio massimo delle sfere nel setaccio di taglio:	______ mm

Densità:	______ kg/m³

Valore pH:	______

Pressione di esercizio:	______ bar

## Caratteristiche tecniche

Il trituratore a umido deve essere dotato almeno delle seguenti caratteristiche tecniche:

Materiali e struttura della testa di taglio

Materiale dell’alloggiamento:	__________

Geometrie del setaccio di taglio e del rotore delle lame perfettamente coordinate tra loro

Lame di taglio:

- Materiale:				acciaio inossidabile temprato

- Autoaffilanti

- Montati su cuscinetti oscillanti

Rete di taglio:

- Materiale

☐acciaio speciale ad alta resistenza all’usura

☐Acciaio inossidabile

- Passaggio delle sfere			____ mm

- Angolo di taglio				20°

Coppia di anelli di tenuta ___________ con O-ring in NBR

O-ring a contatto con il fluido: NBR

Separatore con raccordi

Materiale:	___________

Lato aspirazione / mandata

Norma flangia	Flangia combinata compatibile con EN, ANSI

Classe di pressione	PN______

Dimensioni della flangia	DN______

Apertura di pulizia:	___________  Flangia quadrata

Azionamento

Motore con riduttore in linea

Marca:	Getriebebau NORD

Tipo:	_______

Potenza motrice: 	_______ kW

Velocità di uscita (50 Hz)			_______ min⁻¹

Classe ISO:						F

Grado di protezione:						IP55

Tensione:						400 V

Frequenza:						50 Hz

Protezione avvolgimento:					3 sensori di temperatura a resistenza a freddo

- La verniciatura deve essere eseguita come segue: RAL 3020 rosso traffico o verniciatura speciale specifica per il progetto: RAL ______

Macchina completa

- Peso del gruppo = _____ kg

- Dimensioni L x P x A =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Fornire trituratori a umido come descritto in precedenza

Quantità:		______

Prezzo unitario:		______ €

Prezzo totale:		______ €