XRipper XRP

Výrobce:	Vogelsang

Typ:		XRP __________ Q

Dvouhřídelový drtič pro drcení hrubých a pevných látek v proudu kapaliny.

Ve svislém, prostorově úsporném provedení s pohonem umístěným přímo nad drticí komorou. Kompaktní konstrukce s malými rozměry pro montáž do potrubí.

Účinná ochrana před ucpáním a zablokováním potrubí, čerpadel a armatur

Ekonomické zpracování pevných látek v kapalných médiích

Vhodné pro různé hrubé a pevné látky

Konstrukční a provozní údaje:

Čerpaná látka

Průtok 		______m³/h

Podíl pevných látek		______ %

Teplota 		__________ °C

Hodnota pH 		___________

Provozní tlak             	_____________

Vogelsang XRipper XRP

Těsnění ve formě kazetové jednotky

Robustní monolitické (jednodílné) rotory

Rotory Ripper lze demontovat bez nutnosti demontáže potrubí

Materiály a provedení

Rotory Ripper		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

Šířka řezacích nožů	_____ mm

Konstrukce rotoru		monolitický

Části v kontaktu s kapalinou

Části skříně		______________

Ochranné desky		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

Těsnění hřídele	Gleitringdichtung, chlazené médiem

s těsnicí komorou a

indikátorem úniku

Kombinace těsnicích kroužků	Blokový kroužek/Duronit s O-kroužkem z NBR

V kontaktu s kapalinou

O-kroužky		NBR

Připojení

XRipper – přípojky s opěrnými nožičkami

Materiál		_____________________

Vstup			kompatibilní s DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Výstup			kompatibilní s DN _____ EN1092-1/11, PN ___

Na straně vstupu

Připojovací skříňka  		 ano ___  ne ___

Pohon

Plochý převodový motor

Výrobce 		Getriebebau Nord

Typ 			________________

Výkon  		___________ kW

Výstupní otáčky 	___________ ot./min

Napětí 		400 V

Frekvence 		50 Hz

Stupeň ochrany 		IP 55

Třída ISO 		F

Teplotní čidlo 	3

XRipper a motor jsou přímo spojeny pomocí ocelové (lakované) torzní podpěry.

Lakování:

XRipper	:	základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr

RAL3020, dopravní červená

Pohon:	Základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr

RAL 3020, dopravní červená

Celková hmotnost		_________________________

Rozměry (D x Š x V)     _________________________

Dodávka XRipperu podle předchozího popisu

Možnosti:

Řízení namontované v rozvaděči

Rozvaděč XRipper XRipper

Místní ovládací panel

Rozměry (V x Š x H): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiál: ocel

Výkon XRipper: 2,2 kW

Zátěžový obvod XRipper: přímý

Včetně softwaru / řízení zablokování

Řídicí jednotka s nainstalovaným softwarem

Předmontováno na nosnou lištu pro instalaci

Do rozvaděče

Řídicí modul

Typ: XRipper PCU

Datová komunikace: ProfiNet

Rozhraní pro dálkové ovládání: prostřednictvím datové komunikace

Napájecí napětí: 24 V DC

Stupeň ochrany: IP20

Rozměry (Š x V x H): 95 x 128 x 46 mm

Způsob montáže: DIN lišta

Včetně softwaru / řízení blokád