XRipper Giant

Typ: XRG __________ QD HCD / HCS

Výrobce:			Vogelsang

Typ:			XRG ________ QD

Dvouhřídelový drtič v kompaktním, prostorově úsporném provedení pro drcení hrubých a pevných látek v kanalizačních zařízeních

Účinná ochrana před ucpáním a zablokováním potrubí, čerpadel a armatur

Ekonomické zpracování pevných látek v kapalných médiích

Vhodný pro různé hrubé a pevné látky

Samočisticí rozšíření průtoku provedené jako rotující síto z nerezové oceli

Konstrukční a provozní údaje:

Čerpaná látka

Průtok 		______m³/h

Podíl pevných látek		______ %

Teplota 		______°C

Hodnota pH 		______

Provedení ATEX:   ano  / ne

- Zóna: 1

- Teplotní třída: T4

Materiály a provedení

Ripperové rotory		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

Konstrukce rotoru		monolitický

Šířka řezacích nožů	____ mm

Části v kontaktu s kapalinou

Části skříně    		Ocel

Ochranné desky           	Speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

Těsnění hřídele 	Gleitringdichtung chlazené médiem,

s těsnicí komorou a

indikátorem úniku

Nosník těsnění 	C 45

Kombinace těsnicích kroužků 	Blokový kroužek/Duronit s O-kroužkem z NBR

O-kroužky v kontaktu s kapalinou 	O-kroužky  NBR

Zvolené materiály / provedení:

Ripperové rotory                    _________________________________

Konstrukce rotoru monolitická (jednodílná)       ano    ne

Šířka řezacích nožů        _________mm

Ochranné desky                    _________________________________

Pár kluzných kroužků               __________________________________

Části skříně                    ___________________________________

Pohon drticí jednotky:

Plochý převodový motor v ponorném provedení

Výrobce 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Výkon  		__________ kW

Výstupní otáčky 		___________ ot./min

Napětí 		___________ V

Frekvence 		50 Hz

Stupeň ochrany 		IP 55

Třída ISO 		F

Teplotní čidlo 	3

Rozšíření průtoku s pohonem:

Samočisticí sítový buben v segmentovém provedení

Rotační sítový buben: 		1 kus (HCS) / 2 kusy (HCD)

Průchod pro kuličky: 			Ø 20 mm

Průměr:			Ø 400 mm

Materiál: 			nerezová ocel

Příkon pohonu:			0,25 kW

Stupeň krytí motoru:		IP68

Otáčky:			14 ot./min

Bezpečnostní pokyny:

Během provozu je třeba zabránit přístupu k zařízení X-Ripper.

Je třeba zabránit nárazu do zařízení X-Ripper během údržbových prací.

Upevnění na stěnu:  přímé

XRipper SIK obsahuje nástěnný držák z nerezové oceli, díky čemuž jej lze namontovat přímo před výstupem kanálu. Nástěnný držák s vodicí lištou umožňuje zvednout celý X-Ripper pomocí zvedacího oblouku nahoru z kanálu za účelem servisu a údržby. Jakmile se drtič opět uvede do provozu, zasune se pomocí lišt zpět do konzoly. Ta jej samovolně drží na místě, aniž by bylo nutné další zajištění.

vč. vodicí kolejnice z nerezové oceli

Délka vodicí kolejnice: ___________ mm

Provedení kanálu: otevřený žlab

Šířka kanálu:  _____________ mm

Výška kanálu:   _____________ mm

Povrchová úprava:

XRipper	:	+++základní nátěr KTL pro ochranu oceli++++, vrchní nátěr

RAL3020, dopravní červená

Pohon:		Základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr

RAL 3020, dopravní červená

Celková hmotnost		_________________________

Rozměry (D x Š x V)     _________________________

XRipper dodáváme podle předchozího popisu

Řídicí jednotka s nainstalovaným softwarem (pro ATEX XRC i ne-ATEX XRC)

Předmontovaný na nosné liště pro instalaci

Do rozvaděče

Řídicí modul

Typ: XRipper PCU

Datová komunikace: ProfiNet

Rozhraní pro dálkové ovládání: prostřednictvím datové komunikace

Napájecí napětí: 24 V DC

Stupeň ochrany: IP20

Rozměry (Š x V x H): 95 x 128 x 46 mm

Způsob montáže: DIN lišta

Včetně softwaru / řízení blokád