XRipper XRC__________QD

Výrobce:			Vogelsang

Typ:			XRC________QD

Dvouhřídelový drtič v kompaktním, prostorově úsporném provedení pro drcení hrubých a pevných látek v kanalizačních zařízeních

Účinná ochrana před ucpáním a zablokováním potrubí, čerpadel a armatur

Ekonomické zpracování pevných látek v kapalných médiích

Vhodný pro různé hrubé a pevné látky

Provedení se sadou Sewer Integration Kit pro montáž do šachty nebo kanalizace

Konstrukční a provozní údaje:

Čerpaná látka

Průtok 		______m³/h

Podíl pevných látek		______ %

Teplota 		______°C

Hodnota pH 		______

Provedení ATEX:   ano  / ne

- Zóna: 1

- Teplotní třída: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Odolné proti chodu nasucho

Těsnění v podobě kazetové jednotky

Materiály a provedení

Rotory Ripper		speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

Šířka řezného nože	___ mm

Konstrukce rotoru:		monolitický

Části v kontaktu s kapalinou

Části skříně    		Ocel

Ochranné desky           	speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

Těsnění hřídele 	Gleitringdichtung chlazené médiem,

s těsnicí komorou a

indikátorem úniku

Kombinace těsnicích kroužků 	blokový kroužek/Duronit s O-kroužkem z NBR

O-kroužky v kontaktu s kapalinou 	O-kroužky  NBR

Zvolené materiály / provedení:

Ripperové rotory                    _________________________________

Konstrukce rotoru monolitická (jednodílná)       ano    ne

Šířka řezacích nožů        _________mm

Ochranné desky                    _________________________________

Pár kluzných kroužků               _________________________________

Části skříně                    _________________________________

Pohon

Plochý převodový motor v ponorném provedení

Výrobce 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Výkon  		__________ kW

Výstupní otáčky 	___________ ot./min

Napětí 		___________ V

Frekvence 		50 Hz

Stupeň ochrany 		IP 55

Třída ISO 		F

Teplotní čidlo 	3

XRipper a motor jsou přímo spojeny pomocí ocelové (lakované) torzní podpěry.

Upevnění na stěnu:  rovné / kulaté

XRipper SIK obsahuje nástěnný držák z nerezové oceli, díky čemuž jej lze namontovat přímo před výstupem kanálu. Nástěnný držák s vodicí lištou umožňuje zvednout celý drtič XRipper pomocí zvedacího oblouku nahoru z kanálu za účelem servisu a údržby. Jakmile se drtič opět uvede do provozu, zasune se pomocí lišt zpět do konzoly. Ta jej samovolně drží na místě, aniž by bylo nutné další zajištění.

vč. vodicí kolejnice z nerezové oceli

Délka vodicí kolejnice: ___________ mm

Průměr šachty:  _____________ mm

Provedení kanálu: otevřený žlab

Šířka kanálu:  _____________ mm

Výška kanálu:   _____________ mm

Lakování:

XRipper	:	+++základní nátěr KTL pro ochranu oceli++++, vrchní nátěr

RAL3020, dopravní červená

Pohon:		Základní nátěr na ochranu oceli, vrchní nátěr

RAL 3020, dopravní červená

Celková hmotnost		_________________________

Rozměry (D x Š x V)     _________________________

Dodávka XRipperu podle předchozího popisu

Možnosti:

Řízení namontované v rozvaděči (neplatí pro ATEX XRC)

Rozvaděč XRipper XRipper

Místní ovládací panel

Rozměry (V x Š x H): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiál: ocel

Příkon XRipper: 2,2 kW

Zátěžový obvod XRipper: přímý

Včetně softwaru / řízení zablokování

Řídicí jednotka s nainstalovaným softwarem (pro ATEX XRC i ne-ATEX XRC)

Předmontováno na nosnou lištu pro instalaci

Do rozvaděče

Řídicí modul

Typ: XRipper PCU

Datová komunikace: ProfiNet

Rozhraní pro dálkové ovládání: prostřednictvím datové komunikace

Napájecí napětí: 24 V DC

Stupeň ochrany: IP20

Rozměry (Š x V x H): 95 x 128 x 46 mm

Způsob montáže: DIN lišta

Včetně softwaru / řízení blokád