Rotační pístové čerpadlo Vogelsang

jako horizontálně umístěné rotační pístové čerpadlo odolné proti chodu nasucho.

Čerpadlo a pohon jsou namontovány na společné, torzně tuhé konzoli z pozinkované oceli, vyrovnány a spojeny pružnou spojkou včetně plastové ochrany spojky.

Provozní podmínky:

Čerpaná látka:		________________________

Požadovaný objemový průtok (případně regulační rozsah od – do):____________________

Obsah TS:		_________________________

Teplota média:	_________________________

Tlak na vstupu:	_________________________

Tlak na výstupu:	_________________________

Tlakový rozdíl:		_________________________

Provedení a materiály:

Značka:		 Vogelsang

Typ:			VX186 Q

Zvolená značka:	___________________

zvolený typ:		___________________

Otáčky čerpadla:	___________________

Příkon:	___________________

zvolený výkon pohonu:_________________

Max. průměr kuličky: 61 mm

Průměr hřídele čerpací komory: 85 mm

Čerpadlo:

poloviční pláště skříně:		nastavitelné poloviny skříně z GG-25

Axiální ochrana skříně:		ochranné desky z HVSS

Rotační písty:			čtyřkřídlé písty HiFlo s geometrií bez pulzací z materiálu NBR

Ložiska:			jednostranné ložisko pro rychlou výměnu pístů

Hřídel:				robustní a odolný hřídel

Těsnění hřídele:		těsnění ve formě kazetové jednotky

Materiál: blokový kroužek 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Kontrola těsnění:		vizuální kontrola kluzného těsnění pomocí tlakové komory těsnicího prostoru

Ochrana proti korozi:		dvousložkový základní a vrchní nátěr

Čerpadlo a motor v barvě RAL 3020 (dopravní červená)

Údržba:			Koncepce QuickService

Připojení:

Typ připojení:		___________________

Norma pro připojení:	EN1092-1/11 PN16

Velikost přípojky:	___________________

Materiál:		___________________

Pohon:

Motoreduktor s čelními ozubenými koly

Značka:		Getriebebau Nord

Typ:			_________________________

Hnací výkon:	_________________________

Výstupní otáčky:		_________________________

Třída ISO:			F

Stupeň ochrany:			IP55

Napětí:			400/690 V

Frekvence:			50 Hz

Ochrana vinutí:		3 teplotní čidla s chladným vodičem

Regulační rozsah při provozu s frekvenčním měničem: 	___________________________

Dodat výše popsané čerpací zařízení.

Volitelné příslušenství:

InjectionSystem

Poloviny skříně s zvětšeným úhlem obepnutí nejméně 190°

Výhody:

- Zlepšená účinnost

- Vylepšené sací vlastnosti

- Delší životnost pístů

- Vyšší odolnost proti cizím tělesům

Radiální ochranné desky

Těleso čerpadla s modulárním systémem InjectionSystem a radiálními ochrannými deskami. Údržba je možná bez demontáže čerpadla z potrubí.

Ochrana proti chodu nasucho

Čerpadlo se dodává s předem namontovaným teplotním čidlem pro sledování teploty čerpadla.

Součástí dodávky je 5 m kabel a vhodné vyhodnocovací zařízení s displejem pro montáž do předního panelu. Vyhodnocovací zařízení je dodáváno samostatně.

Typ PT100:		___________________________

Typ PT100:		___________________________

Značka teplotního regulátoru:________________________

Typ regulátoru teploty:	___________________________

Digitální monitorování tlaku

Odpojení při maximálním tlaku a snímání tlaku pro regulaci

2x digitální výstup, 1x analogový výstup

3místný LED displej

Značka zařízení pro monitorování tlaku:_______________________

Typ zařízení pro monitorování tlaku:___________________________