XRipper XRC__________QD

Mærke:			Vogelsang

Type:			XRC________QD

To-akslet findeler i kompakt, pladsbesparende udførelse til findeling af grove og faste stoffer i kloakinstallationer

Effektiv beskyttelse mod tilstopninger og blokeringer i rørledninger, pumper og armaturer

Økonomisk behandling af faste stoffer i flydende medier

Velegnet til forskellige grove og faste stoffer

Udgave med Sewer Integration Kit til installation i brønde eller kloakker

Dimensionerings- og driftsdata:

Transportmedium

Gennemstrømning 		______m³/h

Faststofindhold		______%

Temperatur 		______°C

pH-værdi 		______

ATEX-udførelse:   ja  / nej

- Zone: 1

- Temperaturklasse: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Tåler tørløb

Tætning som patronenhed

Materialer og udførelse

Ripperrotorer		slidstærkt specialstål

Skæreknivbredde	___ mm

Rotordesign:		monolitisk

Dele i kontakt med væske

Husdele    		Stål

Beskyttelsesplader           	slidstærkt specialstål

Akseltætning 	Gleitringtætning, kølet af mediet,

med tætningskammer og

lækageindikator

Gleitringparring 	Blokring/Duronit med NBR-O-ring

Væskekontakt 	O-ringe  NBR

Valgte materialer / udførelse:

Ripperrotorer                    _________________________________

Rotordesign monolitisk (i ét stykke)       ja    nej

Skæreknivsbredde        _________mm

Beskyttelsesplader                    _________________________________

Gleitringpar               _________________________________

Husdele                    _________________________________

Drivværk

Flad gearmotor i nedsænket udførelse

Producent 		Getriebebau Nord / EMOD

Type 			________________

Effekt  		__________ kW

Udgangshastighed 	___________ omdr./min

Spænding 		___________ V

Frekvens 		50 Hz

Beskyttelsesklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperaturføler 	3

XRipper og motor er direkte forbundet med hinanden via en momentstøtte af stål (lakeret).

Vægmontering:  ret / rund

XRipper SIK leveres med en vægbeslag i rustfrit stål, hvilket gør det muligt at montere den direkte foran udløbet af en kanal. En vægbeslag med føringsskinne gør det muligt at løfte hele XRipperen opad ud af kanalen ved hjælp af løftebøjlen med henblik på service og vedligeholdelse. Når findeleren skal tages i brug igen, sænkes den ned i konsollen via skinnerne. Konsollen holder den automatisk på plads, uden at der er behov for yderligere fastgørelse.

inkl. føringsskinne i rustfrit stål

Længde på føringsskinnen: ___________ mm

Shaftdiameter:  _____________ mm

Kanaludførelse: åben rende

Kanalbredde:  _____________ mm

Kanalhøjde:   _____________ mm

Lakering:

XRipper	:	+++KTL-grunding til stålbeskyttelse++++, dækmaling

RAL3020, trafikrød

Drivsystem:		Grunding stålbeskyttelse, dækmaling

RAL3020, trafikrød

Samlet vægt		_________________________

Dimensioner (LxBxH)     _________________________

Leveres som beskrevet ovenfor

Tilvalg:

Styring monteret i elskabet (gælder ikke for ATEX XRC)

Elskab til XRipper XRipper

Lokal betjeningspanel

Dimensioner (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiale: Stål

Effekt XRipper: 2,2 kW

XRipper-belastningskredsløb: Direkte

Inkl. software / blokeringstyring

Controller med installeret software (til ATEX XRC samt ikke-ATEX XRC)

Formonteret på monteringsskinne til indbygning

I et elskab

Styremodul

Type: XRipper PCU

Datakommunikation: ProfiNet

Fjernstyringsgrænseflade: Via datakommunikation

Forsyningsspænding: 24 V DC

Beskyttelsesklasse: IP20

Mål (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringsform: DIN-skinne

Inkl. software / blokeringstyring