Vogelsang roterende stempelpumpe

som en vandret opstillet, tørløbssikker roterende stempelpumpe.

Pumpe og drev er monteret på en fælles, vridningsstiv konsol af galvaniseret stål, justeret og forbundet med en elastisk kobling inklusive koblingsbeskyttelse af plast.

Procesbetingelser:

Pumpevæske:		________________________

Nødvendig volumenstrøm (evt. reguleringsområde fra – til):____________________

TS-indhold:		_________________________

Medietemperatur:	_________________________

Tryk ved indløbet:	_________________________

Tryk i udløbet:	_________________________

Trykforskel:		_________________________

Udførelse og materialer:

Mærke:		 Vogelsang

Type:			VX186 Q

Valgt mærke:	___________________

Valgt type:		___________________

Pumpens omdrejningstal:	___________________

Effektbehov:	___________________

Valgt drivkraft:_________________

Maks. kuglediameter: 61 mm

Akseldiameter i pumpekammeret: 85 mm

Pumpe:

Halvskaller til huset:		justerbare halvskaller af GG-25

Aksial husbeskyttelse:		Beskyttelsesplader i HVSS

Rotationsstempler:			firefløjede HiFlo-stempler i pulsationsfri geometri af NBR

Leje:			Enkeltsidet lejeopstilling for hurtigt stempeludskiftning

Aksel:				robust og brudsikker aksel

Akseltætning:		Tætning som patronenhed

Materiale: Blokring 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Tætningskontrol:		Optisk kontrol af glidringstætningen ved hjælp af et trykbefordret tætningskammer

Korrosionsbeskyttelse:		2-komponent grund- og topbelægning

Pumpe og motor i RAL 3020 (trafikrød)

Vedligeholdelse:			QuickService-koncept

Tilslutninger:

Tilslutningstype:		___________________

Tilslutningsstandard:	EN1092-1/11 PN16

Tilslutningsstørrelse:	___________________

Materiale:		___________________

Drivværk:

Tandhjulsmotordrevet gearmotor

Mærke:		Getriebebau Nord

Type:			_________________________

Drivkraft:	_________________________

Udgangshastighed:		_________________________

ISO-klasse:			F

Beskyttelsesklasse:			IP55

Spænding:			400/690 V

Frekvens:			50 Hz

Viklingsbeskyttelse:		3 koldledertemperaturfølere

Reguleringsområde ved frekvensomformer-drift: 	___________________________

Lever det ovenfor beskrevne pumpeanlæg.

Tilvalg:

InjectionSystem

Hushalvskaller med en forøget omslutningsvinkel på mindst 190°

Fordele:

- Forbedret virkningsgrad

- Forbedret sugeevne

- Længere levetid for stemplerne

- Større modstandsdygtighed over for fremmedlegemer

Radiale beskyttelsesplader

Pumpehus med modulært InjectionSystem og radiale beskyttelsesplader. Vedligeholdelse er mulig uden at afmontere pumpen fra rørledningen.

Tørløbsbeskyttelse

Pumpen skal leveres med en færdigmonteret temperaturføler til overvågning af pumpens temperatur.

Leveringsomfanget omfatter 5 m kabel og et egnet udlæsningsapparat med display til indbygning i frontpanelet. Udlæsningsapparatet leveres separat.

Model PT100:		___________________________

Type PT100:		___________________________

Mærke temperaturregulator:________________________

Temperaturregulatorens type:	___________________________

Digital trykovervågning

Maksimalt trykafbrydelse og trykmåling til regulering

2x digital udgang, 1x analog udgang

3-cifret LED

Mærke for trykovervågning:_______________________

Type trykovervågning:___________________________