XRipper Giant

Τύπος: XRG __________ QD HCD / HCS

Μάρκα:			Vogelsang

Τύπος:			XRG ________ QD

Διπλού άξονα τεμαχιστής σε συμπαγή, εξοικονομών χώρο σχεδιασμό για τον τεμαχισμό χονδροειδών και στερεών υλικών σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης

Αποτελεσματική προστασία από φραγμούς και μπλοκαρίσματα σε σωληνώσεις, αντλίες και εξαρτήματα

Οικονομική επεξεργασία στερεών υλικών σε υγρά μέσα

Κατάλληλος για διάφορα χονδροειδή και στερεά υλικά

Αυτοκαθαριζόμενη επέκταση ροής, κατασκευασμένη ως περιστρεφόμενος κοσκινιστής κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα

Δεδομένα σχεδιασμού και λειτουργίας:

Μέσο μεταφοράς

Παραγωγικότητα 		______m³/h

Ποσοστό στερεών		______%

Θερμοκρασία 		______°C

Τιμή pH 		______

Έκδοση ATEX:   ναι  / όχι

- Ζώνη: 1

- Κατηγορία θερμοκρασίας: T4

Υλικά και κατασκευή

Ρότορες τύπου Ripper		ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά

Σχεδιασμός ρότορα		μονολιθικός

Πλάτος λεπίδας κοπής	____ mm

Μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό

μέρη του περιβλήματος    		Χάλυβας

Προστατευτικές πλάκες           	Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά

Στεγανοποίηση άξονα 	Στεγανοποιητικό δακτύλιο ψύξης μέσω του μέσου,

με θάλαμο στεγανοποίησης και

δείκτη διαρροής

Φορέας στεγανοποίησης 	C 45

Ζεύγος δακτυλίων 	Δακτύλιος μπλοκ/Duronit με O-ring από NBR

O-ring που έρχονται σε επαφή με το υγρό 	O-Ring  NBR

Επιλεγμένα υλικά / Εκτέλεση:

Ρότορες Ripper                    _________________________________

Σχεδιασμός ρότορα μονολιθικός (ενιαίος)       ναι    όχι

Πλάτος μαχαιριών        _________mm

Προστατευτικές πλάκες                    _________________________________

Ζεύγος δακτυλίων ολίσθησης               __________________________________

Εξαρτήματα περιβλήματος                    ___________________________________

Κίνηση μονάδας τεμαχισμού:

Επίπεδος κινητήρας με γρανάζια σε βυθιζόμενη έκδοση

Κατασκευαστής 		Getriebebau Nord / EMOD

Τύπος 			________________

Ισχύς  		__________ kW

Στροφές εξόδου 		___________ σ.α.λ.

Τάση 		___________ V

Συχνότητα 		50 Hz

Βαθμός προστασίας 		IP 55

Κατηγορία ISO 		F

Αισθητήρας θερμοκρασίας 	3

Επέκταση ροής με μηχανισμό κίνησης:

Αυτοκαθαριζόμενος κυλινδρικός κόσκινος σε τμηματική κατασκευή

Περιστρεφόμενος κύλινδρος κοσκινίσματος: 		1 τεμάχιο (HCS) / 2 τεμάχια (HCD)

Διάμετρος σφαιρών: 			Ø 20 mm

Διάμετρος:			Ø 400 mm

Υλικό: 			Ανοξείδωτο χάλυβα

Ισχύς κίνησης:			0,25 kW

Βαθμός προστασίας κινητήρα:		IP68

Στροφές:			14 1/min

Οδηγίες ασφαλείας:

Πρέπει να αποκλείεται η πρόσβαση στο X-Ripper κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Πρέπει να αποκλείεται η εκκίνηση του X-Ripper κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Στερέωση στον τοίχο: ευθεία

Το XRipper SIK περιλαμβάνει μια βάση στήριξης τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα, χάρη στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά από την έξοδο ενός αγωγού. Μια βάση στήριξης στον τοίχο με ράγα οδήγησης επιτρέπει την ανύψωση ολόκληρου του X-Ripper από τον αγωγό προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας τον βραχίονα ανύψωσης, για σκοπούς συντήρησης και επισκευής. Όταν ο τεμαχιστής τίθεται ξανά σε λειτουργία, τοποθετείται εκ νέου στην κονσόλα μέσω των ραγών. Η κονσόλα τον συγκρατεί αυτόματα στη θέση του, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ασφάλιση.

Συμπεριλαμβάνεται ράγα οδήγησης από ανοξείδωτο χάλυβα

Μήκος της ράγας οδήγησης: ___________ mm

Τύπος καναλιού: ανοιχτή υδρορροή

Πλάτος καναλιού:  _____________ mm

Ύψος καναλιού:   _____________ mm

Βαφή:

XRipper	:	+++Βασική επίστρωση KTL για προστασία χάλυβα++++, τελική επίστρωση

RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας

Κινητήρας:		Αστάρι προστασίας χάλυβα, τελική βαφή

RAL3020, κόκκινο κυκλοφορίας

Συνολικό βάρος		_________________________

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)     _________________________

Παράδοση του XRipper όπως περιγράφεται παραπάνω

Ελεγκτής με εγκατεστημένο λογισμικό (για ATEX XRC καθώς και για μη ATEX XRC)

Προσυναρμολογημένο σε ράγα στήριξης για εγκατάσταση

Σε πίνακα ελέγχου

Μονάδα ελέγχου

Τύπος: XRipper PCU

Επικοινωνία δεδομένων: ProfiNet

Διεπαφή τηλεχειρισμού: Μέσω επικοινωνίας δεδομένων

Τάση τροφοδοσίας: 24 V DC

Βαθμός προστασίας: IP20

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 95 x 128 x 46 mm

Τρόπος τοποθέτησης: Ράγα DIN

Περιλαμβάνεται λογισμικό / διαχείριση εμπλοκών