# Κείμενο διαγωνισμού RotaCut Professional

## Θέση προσφοράς: Υγρός τεμαχιστής με διαχωρισμό βαρέων υλικών

Υγρός τεμαχιστής με ενσωματωμένο διαχωριστή βαρέων υλικών, αυτόματη ρύθμιση της δύναμης κοπής και λειτουργία Eco με βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, στην οποία η απόδοση τεμαχισμού προσαρμόζεται ανάλογα με το μέσο και τη διαδικασία.

Ο υγρός τεμαχιστής πρέπει να σχεδιαστεί για εγκατάσταση στη σωλήνωση ή στο προβλεπόμενο τμήμα της διαδικασίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και να προστατεύει τις αντλίες, τις βαλβίδες, τις σωληνώσεις και τις μονάδες από ξένα σώματα. Η κατασκευή του πρέπει να επιτρέπει ασφαλή, ενεργειακά αποδοτική και χαμηλής συντήρησης λειτουργία. Η λειτουργία πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε συνεχή κανονική λειτουργία είτε σε ενεργειακά βελτιστοποιημένη, ανάλογη με τις ανάγκες, λειτουργία «Eco».

Το μηχάνημα πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε η μονάδα τεμαχισμού, ο διαχωριστής βαρέων υλικών και οι βασικές λειτουργίες χειρισμού και παρακολούθησης να είναι εύκολα προσβάσιμες. Η κατασκευή πρέπει να επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχο, τον καθαρισμό και τη συντήρηση, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι ακινητοποίησης και το κόστος συντήρησης.

Vogelsang RotaCut Professional

| Σειρά | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Μέγεθος | __________ |

## Λεπτομερής περιγραφή

- Τεμαχιστής με δίσκους οπών και ενσωματωμένο διαχωριστή βαρέων υλικών για τον τεμαχισμό ινών και τον διαχωρισμό ξένων υλικών από το μέσο

- Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη μονάδα κοπής και στον διαχωριστή βαρέων υλικών

- Ενσωματωμένη διάταξη των απαιτούμενων αισθητήρων

- Ψηφιακή διεπαφή με τον κεντρικό ελεγκτή για ειδοποιήσεις προειδοποίησης και σφάλματος, καθώς και λειτουργία επαναφοράς

- Λειτουργία AutoReverse για αναστροφή της περιστροφής σε περίπτωση μπλοκαρίσματος

- Λειτουργία AutoSharp για την αυτόματη αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής, ώστε να ενισχύεται το φαινόμενο αυτοακονίσματος των μαχαιριών

- Αυτόματος έλεγχος της δύναμης κοπής (ACC plus®)

- ConditionMonitoring για την παρακολούθηση της κατάστασης φθοράς των μαχαιριών κοπής

- Στεγανοποιητικό δακτυλίου χωρίς σύνδεση έκπλυσης και νερού φραγής

- Ενεργειακά βελτιστοποιημένος έλεγχος με ενεργό ρύθμιση στροφών και λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες

- Συμπαγής κατασκευή με χειριστήριο  απευθείας στο μηχάνημα

  - Επιλογή τρόπου λειτουργίας: Αυτόματη, Παύση, Απομακρυσμένη αυτόματη

  - Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Eco, Regular)

  - Τοπική διάγνωση σφαλμάτων

- Μηχανή προ-συναρμολογημένη, συμπεριλαμβανομένης της εργοστασιακής θέσης σε λειτουργία

### Απαιτήσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της φθοράς και του κόστους συντήρησης

Για την επίτευξη λειτουργίας βελτιστοποιημένης ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τη φθορά, ο υγρός θρυμματιστής πρέπει να διαθέτει λειτουργικό τρόπο Eco. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας βελτιστοποιεί τη λειτουργία, καθώς ο θρυμματιστής λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες και προσαρμόζει ενεργά τις στροφές στην κατάσταση της διαδικασίας.

Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Αυτόματη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με το μέσο, για θρυμματισμό ανάλογα με τις ανάγκες με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και φθορά εξαρτημάτων (λειτουργία ECO)

- Ανίχνευση εμπλοκής και λειτουργία αναστροφής σε όλες τις λειτουργικές καταστάσεις

## Συνθήκες λειτουργίας

Ο σχεδιασμός του υγρού τεμαχιστή πρέπει να γίνεται με βάση τα ακόλουθα δεδομένα λειτουργίας.

Υλικό	______

Παραγωγική ικανότητα:	______m³/h

Ιξώδες:	καλή ροή

Θερμοκρασία:	______°C

Ποσοστό στερεών:	______ % TS (ξηρή ύλη)

Μέγιστη διάμετρος σφαιρών που διέρχεται από το κόσκινο κοπής:	______ mm

Πυκνότητα:	______ kg/m³

Τιμή pH:	______

Πίεση λειτουργίας:	______ bar

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο υγρός τεμαχιστής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικά και κατασκευή της κεφαλής κοπής

Υλικό περιβλήματος:	__________

Γεωμετρίες κόσκινου κοπής και ρότορα μαχαιριών που συντονίζονται μεταξύ τους με βέλτιστο τρόπο

Μαχαίρια κοπής:

- Υλικό:				σκληρυμένος ανοξείδωτος χάλυβας

- Αυτοακονιζόμενα

- Με ταλαντευόμενη στήριξη

Κόσκινο κοπής:

- Υλικό

☐Ειδικός χάλυβας υψηλής αντοχής στη φθορά

☐Ανοξείδωτος χάλυβας

- Διάμετρος σφαιρών			____ mm

- Γωνία κοπής				20°

Ζεύγος δακτυλίων ολίσθησης ___________ με O-ring από NBR

O-ring που έρχονται σε επαφή με το μέσο: NBR

Διαχωριστής με συνδέσεις

Υλικό:	___________

Πλευρά αναρρόφησης / πίεσης

Πρότυπο φλάντζας	Συνδυαστική φλάντζα συμβατή με EN, ANSI

Κατηγορία πίεσης	PN______

Μέγεθος φλάντζας	DN______

Άνοιγμα καθαρισμού:	___________  Τετράγωνη φλάντζα

Μηχανισμός κίνησης

Κινητήρας με επίπεδη μετάδοση

Μάρκα:	Getriebebau NORD

Τύπος:	_______

Ισχύς κίνησης: 	_______ kW

Στροφές εξόδου (50 Hz)			_______ min⁻¹

Κατηγορία ISO:						F

Βαθμός προστασίας:						IP55

Τάση:						400 V

Συχνότητα:						50 Hz

Προστασία περιελίξεων:					3 αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου PTC

- Η βαφή πρέπει να γίνει ως εξής: RAL 3020 κόκκινο κυκλοφορίας ή ειδική βαφή ανάλογα με το έργο: RAL ______

Συνολική μηχανή

- Βάρος μονάδας = _____ kg

- Διαστάσεις Μ x Π x Υ =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Παράδοση υγρών θρυμματιστών όπως περιγράφεται παραπάνω

Αριθμός τεμαχίων:		______

Τιμή μονάδας:		______ €

Συνολική τιμή:		______ €