Αντλία περιστροφικών εμβόλων Vogelsang

ως οριζόντια τοποθετημένη αντλία περιστροφικού εμβόλου, ανθεκτική στη λειτουργία χωρίς υγρό.

Η αντλία και ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε κοινή, ανθεκτική στη στρέβλωση κονσόλα από γαλβανισμένο χάλυβα, ευθυγραμμισμένοι και συνδεδεμένοι με ελαστικό σύνδεσμο που περιλαμβάνει προστατευτικό συνδέσμου από πλαστικό.

Συνθήκες λειτουργίας:

Μέσο μεταφοράς:		________________________

Απαιτούμενη παροχή (ενδεχομένως εύρος ρύθμισης από – έως):____________________

Περιεκτικότητα σε TS:		_________________________

Θερμοκρασία ρευστού:	_________________________

Πίεση στην είσοδο:	_________________________

Πίεση στην έξοδο:	_________________________

Διαφορά πίεσης:		_________________________

Σχεδιασμός και υλικά:

Μάρκα:		 Vogelsang

Τύπος:			VX100 Q

Επιλεγμένη μάρκα:	___________________

Επιλεγμένος τύπος:		___________________

Στροφές αντλίας:	___________________

Απαιτούμενη ισχύς:	___________________

Επιλεγμένη ισχύς κίνησης:_________________

Μέγιστη διάμετρος σφαιριδίου: 20 mm

Διάμετρος άξονα θαλάμου αντλίας: 45 mm

Αντλία:

Ημικέλυφος περιβλήματος:		ρυθμιζόμενα ημικέλυφη περιβλήματος από GG-25

Αξονική προστασία περιβλήματος:		Πλάκες προστασίας από HVSS

Περιστροφικά έμβολα:			τετράπτερα έμβολα HiFlo με γεωμετρία χωρίς παλμούς από NBR

Στήριξη:			μονοπλευρική στήριξη για γρήγορη αντικατάσταση εμβόλων

Άξονας:				ανθεκτικός και ανθεκτικός σε θραύση άξονας

Στεγανοποίηση άξονα:		Στεγανοποίηση σε μορφή κασέτας

Υλικό: Δακτύλιος μπλοκ 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Έλεγχος στεγανοποίησης:		οπτικός έλεγχος της στεγανοποίησης με δακτύλιο ολίσθησης μέσω δοχείου θαλάμου στεγανοποίησης υπό πίεση

Προστασία από τη διάβρωση:		Βασική και τελική επίστρωση δύο συστατικών

Αντλία και κινητήρας σε RAL3020 (κόκκινο κυκλοφορίας)

Συντήρηση:			Σύστημα QuickService

Συνδέσεις:

Τύπος σύνδεσης:		___________________

Πρότυπο σύνδεσης:	EN1092-1/11 PN16

Μέγεθος σύνδεσης:	___________________

Υλικό:		___________________

Κίνηση:

Κινητήρας με γρανάζια

Μάρκα:		Getriebebau Nord

Τύπος:			_________________________

Ισχύς κίνησης:	_________________________

Στροφές εξόδου:		_________________________

Κατηγορία ISO:			F

Βαθμός προστασίας:			IP55

Τάση:			400/690 V

Συχνότητα:			50 Hz

Προστασία περιελίξεων:		3 αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου PTC

Εύρος ρύθμισης κατά τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας: 	___________________________

Παράδοση του συστήματος αντλίας που περιγράφηκε προηγουμένως.

Προαιρετικά εξαρτήματα:

InjectionSystem

Ημικέλυφες περιβλήματος με αυξημένη γωνία περιτύλιξης τουλάχιστον 190°

Πλεονεκτήματα:

- Βελτιωμένη απόδοση

- Βελτιωμένη απόδοση αναρρόφησης

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εμβόλων

- Μεγαλύτερη αντοχή σε ξένα σώματα

Ακτινικές προστατευτικές πλάκες

Περίβλημα αντλίας με αρθρωτό σύστημα InjectionSystem και ακτινικές προστατευτικές πλάκες. Δυνατότητα συντήρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση της αντλίας από τη σωλήνωση.

Προστασία από λειτουργία εν ξηρώ

Η αντλία πρέπει να παραδοθεί με έτοιμο προς χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της αντλίας.

Στο πακέτο παράδοσης περιλαμβάνονται καλώδιο 5 m και κατάλληλη συσκευή μέτρησης με οθόνη για ενσωμάτωση στον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή μέτρησης παραδίδεται ξεχωριστά.

Μοντέλο PT100:		___________________________

Τύπος PT100:		___________________________

Μάρκα ρυθμιστή θερμοκρασίας:________________________

Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας:	___________________________

Ψηφιακή παρακολούθηση πίεσης

Απενεργοποίηση σε μέγιστη πίεση και μέτρηση πίεσης για τον έλεγχο

2 ψηφιακές έξοδοι, 1 αναλογική έξοδος

LED 3 ψηφίων

Μάρκα συστήματος παρακολούθησης πίεσης:_______________________

Τύπος συστήματος παρακολούθησης πίεσης:___________________________