XRipper Giant

Tyyppi: XRG __________ QD HCD / HCS

Valmistaja:			Vogelsang

Malli:			XRG ________ QD

Kaksiaxiaalinen murskain kompaktissa, tilaa säästävässä mallissa karkeiden ja kiinteiden aineiden murskaamiseen viemärilaitteistoissa

Tehokas suoja tukosten ja tukkeumien muodostumista vastaan putkistoissa, pumpuissa ja venttiileissä

Kiinteiden aineiden taloudellinen käsittely nestemäisissä väliaineissa

Sopii erilaisille karkeille ja kiinteille aineille

Itsepuhdistuva virtauksen laajennusosa, joka on toteutettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuna pyörivänä seulatynnyrinä

Suunnittelu- ja käyttötiedot:

Kuljetettava aine

Kuljetuskapasiteetti 		______m³/h

Kiintoainepitoisuus		______%

Lämpötila 		______°C

pH-arvo 		______

ATEX-malli:   kyllä  / ei

- Vyöhyke: 1

- Lämpötilaluokka: T4

Materiaalit ja rakenne

Ripperiroottorit		erittäin kulutusta kestävä erikoisteräs

Roottorin rakenne		monoliittinen

Leikkuuterän leveys	____ mm

Nesteen kanssa kosketuksissa olevat

Kotelon osat    		Teräs

Suojalevyt           	Erittäin kulutusta kestävä erikoisteräs

Akselitiiviste 	Keskustäytteinen liukurengastiiviste,

tiivistyskammio ja

vuodonilmaisimella

Tiivistekannatin 	C 45

Liukurengaspari 	Lohkorengas/Duronit ja NBR-O-rengas

Nesteen kanssa kosketuksissa olevat 	O-renkaat  NBR

Valitut materiaalit / malli:

Ripper-roottorit                    _________________________________

Roottorin rakenne monoliittinen (yksiosainen)       kyllä    ei

Leikkuuterän leveys        _________mm

Suojalevyt                    _________________________________

Liukurengasparit               __________________________________

Kotelon osat                    ___________________________________

Murskausyksikön käyttö:

Upotettava litteä vaihdemoottori

Valmistaja 		Getriebebau Nord / EMOD

Malli 			________________

Teho  		__________ kW

Lähtönopeus 		___________ r/min

Jännite 		___________ V

Taajuus 		50 Hz

Suojausluokka 		IP 55

ISO-luokka 		F

Lämpötila-anturi 	3

Virtauksen laajennus moottorikäyttöisenä:

Itsepuhdistuva segmenttirakenteinen seularumpu

Pyörivä seularumpu: 		1 kpl (HCS) / 2 kpl (HCD)

Pallon läpimitta: 			Ø 20 mm

Halkaisija:			Ø 400 mm

Materiaali: 			ruostumaton teräs

Käyttöteho:			0,25 kW

Moottorin suojausluokka:		IP68

Kierrosluku:			14 1/min

Turvallisuusohjeet:

X-Ripperiin pääsy ja käsiksi pääsy on estettävä laitteen käytön aikana.

X-Ripperin käynnistyminen huoltotöiden aikana on estettävä.

Seinäkiinnitys:  suora

XRipper SIK sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun seinäkiinnikkeen, jonka avulla laite voidaan asentaa suoraan viemärin ulostulon eteen. Ohjauskiskolla varustettu seinäkiinnike mahdollistaa koko X-Ripperin nostamisen ylös kanavasta nostosangan avulla huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Kun silppuri otetaan uudelleen käyttöön, se lasketaan kiskoja pitkin takaisin konsoliin. Konsoli pitää sen itsestään paikallaan ilman, että lisävarmistusta tarvitaan.

sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ohjauskiskon

Ohjauskiskon pituus: ___________ mm

Malli: avoin kanava

Kanavan leveys:  _____________ mm

Kanavan korkeus:   _____________ mm

Maalaus:

XRipper	:	+++KTL-pohjamaali teräksen suojaukseen++++, pintamaali

RAL3020, liikennepunainen

Käyttö:		teräksen suojapohjamaali, pintamaali

RAL3020, liikennepunainen

Kokonaispaino		_________________________

Mitat (PxLxK)     _________________________

Toimitetaan edellä kuvatun mukainen XRipper

Ohjain, johon on asennettu ohjelmisto (sekä ATEX XRC- että ei-ATEX XRC -malleille)

Esiasennettuna asennuskiskoon

Kytkentäkaappiin

Ohjausmoduuli

Tyyppi: XRipper PCU

Tiedonsiirto: ProfiNet

Etäohjausliitäntä: Tietoliikenteen kautta

Syöttöjännite: 24 V DC

Suojausluokka: IP20

Mitat (L x K x S): 95 x 128 x 46 mm

Asennustapa: DIN-kisko

Sisältää ohjelmiston / tukosten hallinnan