XRipper XRC__________QD

Valmistaja:			Vogelsang

Malli:			XRC________QD

Kompakti, tilaa säästävä kaksiaxiaalinen murskain karkeiden ja kiinteiden aineiden murskaamiseen viemärilaitteistoissa

Tehokas suoja tukosten ja tukkeumien muodostumista vastaan putkistoissa, pumpuissa ja venttiileissä

Kiinteiden aineiden taloudellinen käsittely nestemäisissä väliaineissa

Sopii erilaisille karkeille ja kiinteille aineille

Malli, jossa on viemäri-integraatiosarja kaivon tai viemärin asennusta varten

Suunnittelu- ja käyttötiedot:

Käsiteltävä aine

Kuljetuskapasiteetti 		______m³/h

Kiintoainepitoisuus		______%

Lämpötila 		______°C

pH-arvo 		______

ATEX-malli:   kyllä  / ei

- Vyöhyke: 1

- Lämpötilaluokka: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Kestää kuivakäynnin

Tiiviste patruunayksikkönä

Materiaalit ja rakenne

Ripper-roottorit		erittäin kulutuskestävä erikoisteräs

Leikkuuterän leveys	___ mm

Roottorin rakenne:		monoliittinen

Nesteen kanssa kosketuksissa olevat

Kotelon osat    		Teräs

Suojalevyt           	erittäin kulutuskestävä erikoisteräs

Akselitiiviste 	Keskustäytteinen liukurengastiiviste,

tiivistyskammio ja

vuodonilmaisimella

Liukurengaspari 	lohkorenkaan ja Duronitin yhdistelmä, jossa NBR-O-rengas

Nesteen kanssa kosketuksissa olevat 	O-renkaat  NBR

Valitut materiaalit / malli:

Ripper-roottorit                    _________________________________

Roottorin rakenne monoliittinen (yksiosainen)       kyllä    ei

Leikkuuterän leveys        _________mm

Suojalevyt                    _________________________________

Liukurengaspari               _________________________________

Kotelon osat                    _________________________________

Käyttö

Upotettava litteä vaihdemoottori

Valmistaja 		Getriebebau Nord / EMOD

Malli 			________________

Teho  		__________ kW

Lähtönopeus 	___________ r/min

Jännite 		___________ V

Taajuus 		50 Hz

Suojausluokka 		IP 55

ISO-luokka 		F

Lämpötila-anturi 	3

XRipper ja moottori on kytketty suoraan toisiinsa teräksisen (maalatun) vääntömomenttituen avulla.

Seinäkiinnitys:  suora / pyöreä

XRipper SIK -mallissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinäkiinnike, jonka ansiosta laite voidaan asentaa suoraan kanavan ulostulon eteen. Ohjauskiskolla varustettu seinäkiinnike mahdollistaa koko XRipperin nostamisen kanavasta ylöspäin nostosangon avulla huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Kun silppuri otetaan uudelleen käyttöön, se lasketaan kiskoja pitkin takaisin konsoliin. Konsoli pitää sen itsestään paikallaan ilman, että lisävarmistusta tarvitaan.

sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ohjauskiskon

Ohjauskiskon pituus: ___________ mm

Kanavan halkaisija:  _____________ mm

Kanavan muoto: avoin uoma

Kanavan leveys:  _____________ mm

Kanavan korkeus:   _____________ mm

Maalaus:

XRipper	:	+++KTL-pohjamaali teräksen suojaukseen++++, pintamaali

RAL3020, liikennepunainen

Käyttölaite:		teräksen suojapohjamaali, pintamaali

RAL3020, liikennepunainen

Kokonaispaino		_________________________

Mitat (PxLxK)     _________________________

Toimitetaan edellä kuvatun mukainen XRipper

Lisävarusteet:

Ohjaus asennettuna kytkentäkaappiin (ei ATEX XRC -mallia varten)

Sähkökaappi XRipper XRipper

Paikallinen ohjauspiste

Mitat (K x L x S): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiaali: teräs

XRipperin teho: 2,2 kW

XRipperin kuormapiiri: Suora

Sisältää ohjelmiston / tukoshallinnan

Ohjain, johon on asennettu ohjelmisto (ATEX XRC- ja ei-ATEX XRC -malleille)

Esiasennettu asennuskiskoon

Kytkentäkaappiin

Ohjausmoduuli

Tyyppi: XRipper PCU

Tiedonsiirto: ProfiNet

Etäohjausliitäntä: Tietoliikenteen kautta

Syöttöjännite: 24 V DC

Suojausluokka: IP20

Mitat (L x K x S): 95 x 128 x 46 mm

Asennustapa: DIN-kisko

Sisältää ohjelmiston / tukosten hallinnan