Vogelsangin pyörivä mäntäpumppu

on vaakasuoraan asennettu, kuivakäynnistyskestävä pyörivä mäntäpumppu.

Pumppu ja käyttölaite on asennettu ja kohdistettu yhteiselle, vääntöjäykälle galvanoidusta teräksestä valmistetulle konsolille ja yhdistetty joustavalla kytkimellä, johon kuuluu muovinen kytkinsuoja.

Prosessiolosuhteet:

Siirrettävä aine:		________________________

Tarvittava tilavuusvirtaus (tarvittaessa säätöalue – –):____________________

TS-pitoisuus:		_________________________

Nesteen lämpötila:	_________________________

Paine tulopuolella:	_________________________

Paine ulostulossa:	_________________________

Paine-ero:		_________________________

Malli ja materiaalit:

Valmistaja:		 Vogelsang

Malli:			VX186 Q

Valittu merkki:	___________________

Valittu malli:		___________________

Pumpun kierrosluku:	___________________

Tehonkulutus:	___________________

Valittu käyttöteho:_________________

Suurin pallon läpimitta: 61 mm

Pumppukammion akselin halkaisija: 85 mm

Pumppu:

Kotelon puolikuoret:		säädettävät kotelon puolikuoret GG-25-valuraudasta

Kotelon aksiaalinen suojaus:		suojalevyt HVSS-materiaalista

Pyörivä mäntä:			nelisiipiset HiFlo-mäntät, joiden geometria estää pulsaatiot, valmistettu NBR-materiaalista

Laakerointi:			yksipuolinen laakerointi nopeaa mäntänvaihtoa varten

Akseli:				kestävä ja murtumaton akseli

Akselin tiiviste:		tiiviste patruunayksikkönä

Materiaali: lohkorengas 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Tiivisteen tarkastus:		liukurengastiivisteen optinen tarkastus paineistettua tiivistekammiosäiliötä käyttäen

Korroosiosuojaus:		2-komponenttinen pohja- ja pintamaalaus

Pumppu ja moottori värissä RAL 3020 (liikennepunainen)

Huolto:			QuickService-konsepti

Liitännät:

Liitäntätyyppi:		___________________

Liitäntästandardi:	EN1092-1/11 PN16

Liitäntäkoko:	___________________

Materiaali:		___________________

Käyttö:

sylinterihammaspyörävaihteistomoottori

Valmistaja:		Getriebebau Nord

Malli:			_________________________

Käyttöteho:	_________________________

Lähtönopeus:		_________________________

ISO-luokka:			F

Suojausluokka:			IP55

Jännite:			400/690 V

Taajuus:			50 Hz

Käämin suojaus:		3 kylmäjohtolämpötila-anturia

Säätöalue taajuusmuuttajakäytössä: 	___________________________

Toimita edellä kuvattu pumppujärjestelmä.

Lisävarusteet:

InjectionSystem

Kotelon puolikuoret, joiden ympäröintikulma on suurennettu vähintään 190°:een

Edut:

- Parempi hyötysuhde

- Parempi imukäyttäytyminen

- Mäntien pidempi käyttöikä

- Parempi kestävyys vieraiden esineiden suhteen

Radiaaliset suojalevyt

Pumpun kotelo, jossa on modulaarinen InjectionSystem ja radiaaliset suojalevyt. Huolto on mahdollista ilman, että pumppua tarvitsee irrottaa putkistosta.

Kuivakäyntisuojaus

Pumppu toimitetaan valmiiksi asennetulla lämpötila-anturilla, joka valvoo pumpun lämpötilaa.

Toimitukseen kuuluu 5 m:n kaapeli ja sopiva näyttölaite, joka on tarkoitettu asennettavaksi etupaneeliin. Näyttölaite toimitetaan irrallisena.

Malli PT100:		___________________________

Malli PT100:		___________________________

Lämpötilansäätimen merkki:________________________

Lämpötilansäätimen malli:	___________________________

Digitaalinen paineenvalvonta

Maksimipaineen katkaisija ja paineanturi säätöä varten

2 digitaalista lähtöä, 1 analoginen lähtö

3-numeroinen LED

Paineenvalvontalaitteen merkki:_______________________

Paineenvalvonnan tyyppi:___________________________