# Tekst ogłoszenia o przetargu na RotaCut Professional

## Pozycja przetargowa: rozdrabniacz na mokro z separatorem ciężkich frakcji

Rozdrabniacz na mokro z wbudowanym separatorem ciężkich frakcji, automatyczną regulacją siły cięcia oraz trybem pracy Eco zoptymalizowanym pod kątem zużycia energii, w którym wydajność rozdrabniania jest dostosowywana w zależności od medium i procesu.

Rozdrabniacz mokry powinien być zaprojektowany do montażu w rurociągu lub w przewidzianym odcinku technologicznym oczyszczalni ścieków i ma za zadanie chronić pompy, armaturę, rurociągi oraz agregaty przed zanieczyszczeniami. Konstrukcja musi umożliwiać bezpieczną, energooszczędną i niewymagającą częstej konserwacji pracę. Praca urządzenia może odbywać się albo w trybie ciągłym, albo w trybie ekologicznym, zoptymalizowanym pod kątem zużycia energii i dostosowanym do zapotrzebowania.

Maszyna powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jednostka rozdrabniająca, separator substancji ciężkich oraz główne elementy obsługi i monitorowania były łatwo dostępne. Konstrukcja musi umożliwiać szybką kontrolę, czyszczenie i konserwację w celu skrócenia przestojów i zmniejszenia nakładów związanych z konserwacją.

Vogelsang RotaCut Professional

| Seria | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Rozmiar | __________ |

## Szczegółowy zakres

- Rozdrabniacz z tarczami perforowanymi i wbudowanym separatorem ciężkich zanieczyszczeń, przeznaczony do rozdrabniania włókien i oddzielania zanieczyszczeń z medium

- Łatwy i szybki dostęp do zespołu tnącego i separatora materiałów ciężkich

- Zintegrowane rozmieszczenie niezbędnych czujników

- Cyfrowe złącze do nadrzędnego systemu sterowania, służące do przekazywania komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o usterkach oraz funkcji resetowania

- Funkcja AutoReverse do zmiany kierunku obrotów w przypadku zablokowania

- Funkcja AutoSharp do automatycznej zmiany kierunku obrotów w celu wspomagania efektu samoostrzenia noży

- Automatyczna regulacja siły cięcia (ACC plus®)

- ConditionMonitoring do monitorowania stanu zużycia noży tnących

- Uszczelnienie mechaniczne bez przyłącza do płukania i wody blokującej

- Sterowanie zoptymalizowane pod kątem zużycia energii z aktywną regulacją prędkości obrotowej i pracą dostosowaną do zapotrzebowania

- Kompaktowa konstrukcja z obsługą bezpośrednio na maszynie

  - Wybór trybu pracy: automatyczny, zatrzymanie, zdalny tryb automatyczny

  - Wybór trybu pracy (Eco, Regular)

  - Lokalna diagnostyka usterek

- Maszyna wstępnie zmontowana wraz z uruchomieniem fabrycznym

### Wymagania dotyczące redukcji zużycia energii, zużycia i nakładów na konserwację

Aby osiągnąć pracę zoptymalizowaną pod kątem zużycia energii i zużycia, rozdrabniacz na mokro musi posiadać tryb pracy Eco. Tryb ten optymalizuje pracę, ponieważ rozdrabniacz działa w zależności od zapotrzebowania i aktywnie dostosowuje prędkość obrotową do stanu procesu.

Muszą być uwzględnione co najmniej:

- Automatyczną regulację mocy w zależności od medium, zapewniającą rozdrabnianie dostosowane do zapotrzebowania przy zmniejszonym zużyciu energii i części zużywających się (tryb ECO)

- Wykrywanie zatorów i funkcja cofania w wszystkich trybach pracy

## Warunki eksploatacji

Projekt rozdrabniacza mokrego musi opierać się na poniższych danych eksploatacyjnych.

Materiał	______

Wydajność:	______ m³/h

Lepkość:	dobrze płynna

Temperatura:	______°C

Zawartość substancji stałych:	______ % TS (substancja sucha)

Maksymalna średnica ziarna dla sita tnącego:	______ mm

Gęstość:	______ kg/m³

Wartość pH:	______

Ciśnienie robocze:	______ bar

## Parametry techniczne

Rozdrabniacz na mokro musi posiadać co najmniej następujące parametry techniczne:

Materiały i konstrukcja głowicy tnącej

Materiał obudowy:	__________

Optymalnie dopasowane geometrie sita tnącego i wirnika nożowego

Noże tnące:

- Materiał:				hartowana stal nierdzewna

- Samonastawne

- Osiadające na łożyskach wahadłowych

Sito tnące:

- Materiał

☐stal specjalna o wysokiej odporności na zużycie

☐stal nierdzewna

- Prześwit kulowy			____ mm

- Kąt cięcia				20°

Para pierścieni ślizgowych ___________ z pierścieniem O-ring z NBR

O-ringi stykające się z medium: NBR

Separator z przyłączami

Materiał:	___________

Strona ssąca / tłoczna

Norma kołnierzowa	Kołnierz kombinowany zgodny z normami EN, ANSI

Klasa ciśnienia	PN______

Rozmiar kołnierza	DN______

Otwór czyszczący:	___________  Kołnierz kwadratowy

Napęd

Silnik z przekładnią płaską

Marka:	Getriebebau NORD

Typ:	_______

Moc napędowa: 	_______ kW

Prędkość obrotowa na wyjściu (50 Hz)			_______ min⁻¹

Klasa ISO:						F

Stopień ochrony:						IP55

Napięcie:						400 V

Częstotliwość:						50 Hz

Ochrona uzwojenia:					3 czujniki temperatury z termistorem

- Lakierowanie należy wykonać w następujący sposób: RAL 3020 – czerwony drogowy lub specjalne wykończenie lakiernicze dostosowane do projektu: RAL ______

Cała maszyna

- Masa agregatu = _____ kg

- Wymiary dł. x szer. x wys. = _________ mm x _________ mm x _________ mm

Dostarczyć rozdrabniacze na mokro zgodnie z powyższym opisem

Liczba sztuk:		______

Cena jednostkowa:		______ €

Cena całkowita:		______ €