Pompa tłokowa obrotowa firmy Vogelsang

jako pompa rotacyjna o konstrukcji poziomej, odporna na pracę na sucho.

Pompa i napęd są zamontowane na wspólnej, odpornej na skręcanie konsoli z ocynkowanej stali, wyrównane i połączone elastycznym sprzęgłem wraz z osłoną sprzęgła z tworzywa sztucznego.

Warunki pracy:

Ciągnięty czynnik:		________________________

Wymagany przepływ objętościowy (w razie potrzeby zakres regulacji od – do):____________________

Zawartość TS:		_________________________

Temperatura medium:	_________________________

Ciśnienie na wlocie:	_________________________

Ciśnienie na wylocie:	_________________________

Różnica ciśnień:		_________________________

Wykonanie i materiały:

Marka:		 Vogelsang

Typ:			VX186 Q

Wybrana marka:	___________________

Wybrany typ:		___________________

Prędkość obrotowa pompy:	___________________

Zapotrzebowanie na moc:	___________________

Wybrana moc napędu:_________________

Maksymalny średnica kulki: 61 mm

Średnica wału komory pompy: 85 mm

Pompa:

Półskorupy obudowy:		regulowane połówki obudowy z GG-25

Ochrona osiowa obudowy:		Płyty ochronne z materiału HVSS

Tłoki obrotowe:			czteroskrzydłowe tłoki HiFlo o geometrii eliminującej pulsacje, wykonane z NBR

Łożyskowanie:			jednostronne łożysko umożliwiające szybką wymianę tłoka

Wał:				solidny i odporny na pęknięcia wał

Uszczelnienie wału:		uszczelnienie w postaci wkładu

Materiał: pierścień blokowy 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Kontrola uszczelnienia:		kontrola wzrokowa uszczelnienia ślizgowego za pomocą komory uszczelniającej pod ciśnieniem

Ochrona przed korozją:		dwuskładnikowa powłoka podkładowa i wierzchnia

Pompa i silnik w kolorze RAL 3020 (czerwony drogowy)

Konserwacja:			Koncepcja QuickService

Przyłącza:

Rodzaj przyłącza:		___________________

Norma przyłączeniowa:	EN1092-1/11 PN16

Rozmiar przyłącza:	___________________

Materiał:		___________________

Napęd:

silnik z przekładnią czołową

Marka:		Getriebebau Nord

Typ:			_________________________

Moc napędowa:	_________________________

Prędkość obrotowa na wyjściu:		_________________________

Klasa ISO:			F

Stopień ochrony:			IP55

Napięcie:			400/690 V

Częstotliwość:			50 Hz

Ochrona uzwojenia:		3 czujniki temperatury z termistorem

Zakres regulacji w trybie pracy z przetwornicą częstotliwości: 	___________________________

Dostarczyć opisany powyżej zestaw pompowy.

Opcje:

InjectionSystem

Półskorupy obudowy o zwiększonym kącie owinięcia wynoszącym co najmniej 190°

Zalety:

- Zwiększona sprawność

- Lepsze właściwości ssące

- Dłuższa żywotność tłoków

- Większa odporność na ciała obce

Promieniowe płyty ochronne

Obudowa pompy z modułowym systemem InjectionSystem i promieniowymi płytami ochronnymi. Konserwacja możliwa bez demontażu pompy z rurociągu.

Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Pompa powinna być dostarczona z fabrycznie zamontowanym czujnikiem temperatury do monitorowania temperatury pompy.

W zestawie znajduje się kabel o długości 5 m oraz odpowiedni rejestrator z wyświetlaczem do montażu na panelu przednim. Rejestrator jest dostarczany osobno.

Model PT100:		___________________________

Typ PT100:		___________________________

Marka regulatora temperatury:________________________

Typ regulatora temperatury:	___________________________

Cyfrowy monitoring ciśnienia

Wyłącznik maksymalnego ciśnienia i pomiar ciśnienia do regulacji

2 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe

3-cyfrowy wyświetlacz LED

Marka urządzenia do monitorowania ciśnienia:_______________________

Typ czujnika ciśnienia:___________________________