XRipper Giant

Type: XRG __________ QD HCD / HCS

Merk:			Vogelsang

Type:			XRG ________ QD

Tweassige vermaler in compacte, ruimtebesparende uitvoering voor het vermalen van grof en vast materiaal in rioolinstallaties

Efficiënte bescherming tegen verstoppingen en blokkades in leidingen, pompen en armaturen

Rendabele verwerking van vaste stoffen in vloeibare media

Geschikt voor diverse grove en vaste stoffen

Zelfreinigende doorstroomvergroting uitgevoerd als roterende zeeftrommel van roestvrij staal

Ontwerp- en bedrijfsgegevens:

Te verpompen medium

Doorvoercapaciteit 		______m³/u

Aandeel vaste stoffen		______%

Temperatuur 		______°C

pH-waarde 		______

ATEX-uitvoering:   ja  / nee

- Zone: 1

- Temperatuurklasse: T4

Materialen en uitvoering

Ripperrotoren		zeer slijtvast speciaal staal

Rotorontwerp		monolithisch

Breedte van de snijmessen	____ mm

Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen

Behuizingsonderdelen    		Staal

Beschermplaten           	Zeer slijtvast speciaal staal

Asafdichting 	Glijringafdichting, mediumgekoeld,

met afdichtingskamer en

lekkage-indicator

Afdichtingsdrager 	C 45

Glijringcombinatie 	Blokringen/Duronit met NBR-O-ring

O-ringen die in contact komen met vloeistoffen 	O-ringen  NBR

Gekozen materialen / uitvoering:

Ripperrotoren                    _________________________________

Rotorontwerp monolithisch (uit één stuk)       ja    nee

Breedte snijmessen        _________mm

Beschermplaten                    _________________________________

Glijringcombinatie               __________________________________

Behuizingsonderdelen                    ___________________________________

Aandrijving vermalingseenheid:

Vlakke motor met tandwielkast in dompeluitvoering

Fabrikant 		Getriebebau Nord / EMOD

Type 			________________

Vermogen  		__________ kW

Uitgaand toerental 		___________ t/min

Spanning 		___________ V

Frequentie 		50 Hz

Beschermingsklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperatuursensor 	3

Doorstroomvergroting met aandrijving:

Zelfreinigende zeeftrommel in segmentopbouw

Roterende zeeftrommel: 		1 stuk (HCS) / 2 stuks (HCD)

Kogeldiameter: 			Ø 20 mm

Diameter:			Ø 400 mm

Materiaal: 			Roestvrij staal

Aandrijfvermogen:			0,25 kW

Beschermingsgraad motor:		IP68

Toerental:			14 1/min

Veiligheidsinstructies:

Toegang tot de X-Ripper moet tijdens het gebruik worden uitgesloten.

Het is uitgesloten dat de X-Ripper tijdens onderhoudswerkzaamheden in beweging komt.

Wandbevestiging:  recht

De X-Ripper SIK is voorzien van een roestvrijstalen wandbevestiging, waardoor deze direct voor de uitlaat van een kanaal kan worden gemonteerd. Een wandbevestiging met geleiderail maakt het mogelijk om de complete X-Ripper voor service en onderhoud met behulp van de hijsbeugel omhoog uit het kanaal te tillen. Wanneer de versnipperaar weer in gebruik wordt genomen, wordt hij via de rails weer in de console geplaatst. Deze houdt hem automatisch op zijn plaats, zonder dat verdere beveiliging nodig is.

incl. geleiderail van roestvrij staal

Lengte van de geleiderail: ___________ mm

Uitvoering kanaalvorm: open goot

Kanaalbreedte:  _____________ mm

Kanaalhoogte:   _____________ mm

Lakafwerking:

XRipper	:	+++KTL-grondlaag voor staalbescherming++++, afwerklaag

RAL3020, verkeersrood

Aandrijving:		Grondlaag staalbescherming, afwerklaag

RAL3020, verkeersrood

Totaalgewicht		_________________________

Afmetingen (LxBxH)     _________________________

XRipper leveren zoals hierboven beschreven

Controller met geïnstalleerde software (voor zowel ATEX XRC als niet-ATEX XRC)

Voorgemonteerd op draagrail voor inbouw

In een schakelkast

Besturingsmodule

Type: XRipper PCU

Datacommunicatie: ProfiNet

Interface voor afstandsbediening: via datacommunicatie

Voedingsspanning: 24 V DC

Beschermingsklasse: IP20

Afmetingen (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Montagewijze: DIN-rail

Inclusief software / blokkade-beheer