XRipper XRC__________QD

Merk:			Vogelsang

Type:			XRC________QD

Tweassige versnipperaar in compacte, ruimtebesparende uitvoering voor het versnipperen van grof en vast materiaal in rioolinstallaties

Efficiënte bescherming tegen verstoppingen en blokkades in leidingen, pompen en armaturen

Rendabele verwerking van vaste stoffen in vloeibare media

Geschikt voor diverse grove en vaste stoffen

Uitvoering met Sewer Integration Kit voor inbouw in putten of rioleringen

Ontwerp- en bedrijfsgegevens:

Te verpompen medium

Doorvoercapaciteit 		______m³/h

Aandeel vaste stoffen		______%

Temperatuur 		______°C

pH-waarde 		______

ATEX-uitvoering:   ja  / nee

- Zone: 1

- Temperatuurklasse: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Bestand tegen drooglopen

Afdichting als cartridge-eenheid

Materialen en uitvoering

Ripperrotoren		zeer slijtvast speciaal staal

Breedte van de snijmessen	___ mm

Rotorontwerp:		monolithisch

Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen

Behuizingsonderdelen    		Staal

Beschermplaten           	zeer slijtvast speciaal staal

Asafdichting 	Glijringafdichting, mediumgekoeld,

met afdichtingskamer en

lekkage-indicator

Glijringcombinatie 	Blokringen/Duronit met NBR-O-ring

O-ringen die in contact komen met de vloeistof 	O-ringen  NBR

Gekozen materialen / uitvoering:

Ripperrotoren                    _________________________________

Rotorontwerp monolithisch (uit één stuk)       ja    nee

Breedte snijmessen        _________mm

Beschermplaten                    _________________________________

Glijringcombinatie               _________________________________

Behuizingsonderdelen                    _________________________________

Aandrijving

Vlakke motor met tandwielkast in dompeluitvoering

Fabrikant 		Getriebebau Nord / EMOD

Type 			________________

Vermogen  		__________ kW

Uitgaand toerental 	___________ t/min

Spanning 		___________ V

Frequentie 		50 Hz

Beschermingsklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperatuursensor 	3

De XRipper en de motor zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een stalen (gelakte) koppelsteun.

Wandbevestiging:  recht / rond

De XRipper SIK is voorzien van een wandbevestiging van roestvrij staal, waardoor deze direct voor de uitlaat van een kanaal kan worden gemonteerd. Een wandbevestiging met geleiderail maakt het mogelijk om de complete XRipper voor service en onderhoud met behulp van de hijsbeugel omhoog uit het kanaal te tillen. Wanneer de versnipperaar weer in gebruik wordt genomen, wordt hij via de rails weer in de console geschoven. Deze houdt hem automatisch op zijn plaats, zonder dat verdere beveiliging nodig is.

incl. geleiderail van roestvrij staal

Lengte van de geleiderail: ___________ mm

Diameter schacht:  _____________ mm

Uitvoering kanaalvorm: open goot

Kanaalbreedte:  _____________ mm

Kanaalhoogte:   _____________ mm

Lakafwerking:

XRipper	:	+++KTL-grondlaag voor staalbescherming++++, afwerklaag

RAL3020, verkeersrood

Aandrijving:		Grondlaag staalbescherming, afwerklaag

RAL3020, verkeersrood

Totaalgewicht		_________________________

Afmetingen (LxBxH)     _________________________

XRipper leveren zoals eerder beschreven

Opties:

Besturing gemonteerd in de schakelkast (niet voor ATEX XRC)

Schakelkast XRipper XRipper

Bedieningspaneel ter plaatse

Afmetingen (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiaal: staal

Vermogen XRipper: 2,2 kW

Belastingscircuit XRipper: direct

Inclusief software / blokkeringsbeheer

Controller met geïnstalleerde software (voor ATEX XRC en niet-ATEX XRC)

Voorgemonteerd op draagrail voor inbouw

in een schakelkast

Besturingsmodule

Type: XRipper PCU

Datacommunicatie: ProfiNet

Interface voor afstandsbediening: via datacommunicatie

Voedingsspanning: 24 V DC

Beschermingsklasse: IP20

Afmetingen (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Montagewijze: DIN-rail

Inclusief software / blokkade-beheer