# Aanbestedingstekst RotaCut Professional

## Prestatiepost: natte versnipperaar met afscheiding van zware deeltjes

Natte versnipperaar met geïntegreerde afscheider voor zware deeltjes, automatische regeling van de snijkracht en energiegeoptimaliseerde Eco-modus, waarbij het versnipperingsvermogen wordt aangepast aan het medium en het proces.

De natte versnipperaar moet worden ontworpen voor inbouw in de leiding of in het daarvoor bestemde procesgedeelte van de zuiveringsinstallatie en dient pompen, armaturen, leidingen en aggregaten te beschermen tegen storende stoffen. De uitvoering moet een veilige, energie-efficiënte en onderhoudsarme werking mogelijk maken. De werking moet naar keuze plaatsvinden in een continu geregelde modus of in een energiegeoptimaliseerde, vraaggestuurde Eco-modus.

De machine moet zo zijn uitgevoerd dat de vermalingseenheid, de zware-deeltjesafscheider en de belangrijkste bedienings- en bewakingsfuncties gemakkelijk toegankelijk zijn. De constructie moet een snelle controle, reiniging en onderhoud mogelijk maken om stilstandtijden en onderhoudskosten te verminderen.

Vogelsang RotaCut Professional

| Serie | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Bouwgrootte | __________ |

## Gedetailleerde omvang

- Verschilperst met geïntegreerde zware-deeltjesafscheider voor het vermalen van vezels en het afscheiden van onzuiverheden uit het medium

- Eenvoudige en snelle toegang tot de snij-eenheid en de zware-deeltjesafscheider

- Geïntegreerde opstelling van de benodigde sensoren

- Digitale interface naar de bovenliggende besturing voor waarschuwings- en storingsmeldingen en een resetfunctie

- AutoReverse-functie voor het omkeren van de draairichting bij blokkades

- AutoSharp-functie voor automatische draairichtingswisseling ter ondersteuning van het zelfslijpende effect van de messen

- Automatische snijkrachtregeling (ACC plus®)

- ConditionMonitoring voor het bewaken van de slijtagetoestand van de snijmessen

- Glijringafdichting zonder spoel- en afsluitwateraansluiting

- Energie-geoptimaliseerde besturing met actieve toerentalregeling en behoefteafhankelijke werking

- Compacte opbouw met bediening direct op de machine

  - Keuze van de bedrijfsmodus: automatisch, stop, automatisch op afstand

  - Keuze van de bedrijfsmodus (Eco, Normaal)

  - Lokale foutdiagnose

- Machine voorgemonteerd inclusief inbedrijfstelling in de fabriek

### Eisen voor het verminderen van energieverbruik, slijtage en onderhoudskosten

Om een energie- en slijtagegeoptimaliseerde werking te bereiken, moet de natte vermaler beschikken over een Eco-bedrijfsmodus. Deze modus optimaliseert de werking doordat de vermaler op basis van de behoefte draait en het toerental actief aanpast aan de processtatus.

Dit moet minimaal het volgende omvatten:

- Automatische, mediumafhankelijke vermogensaanpassing voor vermaling op basis van de behoefte, met een lager energieverbruik en minder slijtage (ECO-modus)

- Blokkeringsdetectie en omkeerfunctie in alle bedrijfsmodi

## Bedrijfsomstandigheden

Het ontwerp van de natvermaler moet plaatsvinden op basis van de onderstaande bedrijfsgegevens.

Materiaal	______

Doorvoercapaciteit:	______ m³/u

Viscositeit:	goed vloeiend

Temperatuur:	______°C

Gehalte aan vaste stoffen:	______ % DS (droge stof)

Max. doorgang van de snijzeef:	______ mm

Dichtheid:	______ kg/m³

pH-waarde:	______

Werkdruk:	______ bar

## Technische kenmerken

De natte versnipperaar moet ten minste de volgende technische kenmerken hebben:

Materialen en uitvoering van de snijkop

Materiaal van de behuizing:	__________

Optimaal op elkaar afgestemde geometrieën van de snijzeef en de mesrotor

Snijmessen:

- Materiaal:				gehard roestvrij staal

- Zelfslijpend

- Schommelend gelagerd

Snijzeef:

- Materiaal

☐zeer slijtvast speciaal staal

☐roestvrij staal

- Kogeldoorlaat			____ mm

- Snijhoek				20°

Glijringcombinatie ___________ met NBR-O-ring

O-ringen die in contact komen met het medium: NBR

Afscheider met aansluitingen

Materiaal:	___________

Zuig-/drukzijde

Flensnorm	Combinatieflens compatibel met EN, ANSI

Drukklasse	PN______

Flensmaat	DN______

Reinigingsopening:	___________  Vierkante flens

Aandrijving

Vlakke motorreductor

Merk:	Getriebebau NORD

Type:	_______

Aandrijfvermogen: 	_______ kW

Uitgaand toerental (50 Hz)			_______ min⁻¹

ISO-klasse:						F

Beschermingsklasse:						IP55

Spanning:						400 V

Frequentie:						50 Hz

Wikkelingsbescherming:					3 koudgeleider-temperatuursensoren

- De laklaag moet als volgt worden aangebracht: RAL 3020 verkeersrood of projectspecifieke speciale laklaag: RAL ______

De complete machine

- Gewicht van de aggregaat = _____ kg

- Afmetingen L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Lever natte vermalers zoals hierboven beschreven

Aantal stuks:		______

Eenheidsprijs:		______ €

Totaalprijs:		______ €