Vogelsang-roterende-zuigerpomp

als horizontaal opgestelde, drooglopingsbestendige roterende zuigerpomp.

De pomp en de aandrijving zijn gemonteerd op een gemeenschappelijke, torsiestijve console van verzinkt staal, uitgelijnd en verbonden met een elastische koppeling inclusief koppelingsbescherming van kunststof.

Procesomstandigheden:

Vloeistof:		________________________

Vereiste volumestroom (eventueel regelbereik van – tot):____________________

TS-gehalte:		_________________________

Temperatuur van het medium:	_________________________

Inlaatdruk:	_________________________

Druk aan de uitlaat:	_________________________

Drukverschil:		_________________________

Uitvoering en materialen:

Merk:		 Vogelsang

Type:			VX100 Q

Gekozen merk:	___________________

Gekozen type:		___________________

Pomptoerental:	___________________

Vermogensbehoefte:	___________________

Gekozen aandrijfvermogen:_________________

Max. doorgang voor kogels: 20 mm

Asdiameter pompkamer: 45 mm

Pomp:

Behuizingshelften:		verstelbare behuizingshelften van GG-25

Axiale behuizingsbescherming:		beschermplaten van HVSS

Rotatiezuigers:			viervleugelige HiFlo-zuigers met pulsatievrije geometrie van NBR

Lagering:			eenzijdige lagering voor snelle zuigerwissel

As:				robuuste en breukvaste as

Asafdichting:		afdichting als cartridge-eenheid

Materiaal: blokring 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Afdichtingscontrole:		optische controle van de glijringafdichting door middel van een onder druk staande afdichtingskamer

Corrosiebescherming:		tweecomponenten grond- en deklaag

Pomp en motor in RAL 3020 (verkeersrood)

Onderhoud:			QuickService-concept

Aansluitingen:

Aansluitvorm:		___________________

Aansluitnorm:	EN1092-1/11 PN16

Aansluitmaat:	___________________

Materiaal:		___________________

Aandrijving:

Tandwielmotorreductor

Merk:		Getriebebau Nord

Type:			_________________________

Aandrijfvermogen:	_________________________

Uitgaand toerental:		_________________________

ISO-klasse:			F

Beschermingsklasse:			IP55

Spanning:			400/690 V

Frequentie:			50 Hz

Wikkelingsbescherming:		3 koudgeleider-temperatuursensoren

Regelbereik bij frequentieregelaarbedrijf: 	___________________________

De hierboven beschreven pompinstallatie leveren.

Opties:

InjectionSystem

Behuizingshelften met een vergrote omwikkelingshoek van minimaal 190°

Voordelen:

- Verbeterd rendement

- Verbeterd zuiggedrag

- Langere levensduur van de zuigers

- Grotere ongevoeligheid voor vreemde voorwerpen

Radiale beschermplaten

Pompbehuizing met modulair InjectionSystem en radiale beschermplaten. Onderhoud mogelijk zonder de pomp uit de leiding te demonteren.

Drooglopbeveiliging

De pomp wordt geleverd met een kant-en-klare temperatuursensor voor het bewaken van de pomptemperatuur.

De levering omvat 5 m kabel en een geschikt uitleesapparaat met display voor inbouw in het frontpaneel. Het uitleesapparaat wordt los meegeleverd.

Type PT100:		___________________________

Type PT100:		___________________________

Merk temperatuurregelaar:________________________

Type temperatuurregelaar:	___________________________

Digitale drukbewaking

Uitschakeling bij maximale druk en drukmeting voor de regeling

2x digitale uitgang, 1x analoge uitgang

3-cijferige LED

Merk drukbewaking:_______________________

Type drukbewaking:___________________________