# A RotaCut Professional pályázati szövege

## Teljesítményelem: Nedves aprító nehézanyag-elválasztóval

Nedves aprító beépített nehézanyag-elválasztóval, automatikus vágóerő-szabályozással és energiaoptimalizált Eco üzemmóddal, amelyben az aprítási teljesítmény a közeghez és a folyamathoz igazodik.

A nedves aprítót úgy kell kialakítani, hogy beépíthető legyen a csővezetékbe vagy a szennyvíztisztító telep kijelölt folyamat szakaszába, és megvédje a szivattyúkat, szerelvényeket, csővezetékeket és berendezéseket a szennyező anyagoktól. A kivitelezésnek biztonságos, energiahatékony és karbantartásigényes működést kell lehetővé tennie. Az üzemeltetésnek választhatóan folyamatos szabályozott üzemmódban, illetve energiaoptimalizált, igényfüggő „Eco” üzemmódban kell történnie.

A gépet úgy kell kialakítani, hogy az aprítóegység, a nehézanyag-elválasztó, valamint a legfontosabb kezelési és felügyeleti funkciók könnyen hozzáférhetők legyenek. A konstrukciónak lehetővé kell tennie a gyors ellenőrzést, tisztítást és karbantartást az állásidők és a karbantartási ráfordítások csökkentése érdekében.

Vogelsang RotaCut Professional

| Sorozat | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Méret | __________ |

## Részletes leírás

- Lyukacsos tárcsás aprító beépített nehézanyag-elválasztóval, szálak aprításához és a közegben található szennyező anyagok elválasztásához

- Egyszerű és gyors hozzáférés a vágóegységhez és a nehézanyag-elválasztóhoz

- A szükséges érzékelők integrált elrendezése

- Digitális interfész a felettes vezérlőhöz figyelmeztető és hibajelzések, valamint visszaállítási funkció céljából

- AutoReverse funkció az elakadás esetén történő visszafordításhoz

- AutoSharp funkció az automatikus forgásirány-váltáshoz, a kések önélező hatásának elősegítésére

- Automatikus vágási erőszabályozás (ACC plus®)

- ConditionMonitoring a vágókések kopási állapotának figyelemmel kísérésére

- Csúszógyűrűs tömítés öblítő- és záróvíz-csatlakozás nélkül

- Energiaoptimalizált vezérlés aktív fordulatszám-szabályozással és igényalapú üzemmóddal

- Kompakt felépítés, a kezelés közvetlenül a gépen történik

  - Üzemmód kiválasztása: automatikus, leállás, távvezérelt automatikus

  - Üzemmód kiválasztása (Eco, Regular)

  - Helyi hibadiagnosztika

- Előre összeszerelt gép, gyári üzembe helyezéssel

### Az energiafogyasztás, a kopás és a karbantartási igény csökkentésére vonatkozó követelmények

Az energia- és kopásoptimalizált üzem elérése érdekében a nedves aprítónak rendelkeznie kell Eco üzemmóddal. Ez az üzemmód optimalizálja a működést azáltal, hogy az aprító igény szerint működik, és a fordulatszámot aktívan a folyamat állapotához igazítja.

Legalább a következőket kell tartalmaznia:

- Automatikus, az anyagtól függő teljesítmény-beállítás az igény szerinti aprításhoz, csökkentett energia- és kopóalkatrész-felhasználással (ECO-mód)

- Elakadásérzékelés és visszafordítási funkció minden üzemmódban

## Üzemi feltételek

A nedves aprító méretezését az alábbi üzemeltetési adatok alapján kell elvégezni.

Anyag	______

Átfolyási teljesítmény:	______m³/h

Viszkozitás:	jól folyó

Hőmérséklet:	______°C

Szilárdanyag-tartalom:	______ % TS (szárazanyag)

A vágószita maximális golyóátmérője:	______ mm

Sűrűség:	______ kg/m³

pH-érték:	______

Üzemi nyomás:	______ bar

## Műszaki jellemzők

A nedves aprítógépet legalább a következő műszaki jellemzőkkel kell kialakítani:

A vágófej anyagai és kialakítása

Ház anyaga:	__________

Egymáshoz optimálisan illeszkedő vágószita- és késrotor-geometriák

Vágókések:

- Anyag:				edzett rozsdamentes acél

- Önélező

- Inga-csapágyazású

Vágószita:

- Anyag

☐nagy kopásállóságú speciális acél

☐rozsdamentes acél

- Golyóátmérő			____ mm

- Vágási szög				20°

Csúszógyűrű-pár ___________ NBR O-gyűrűvel

A közeggel érintkező O-gyűrűk: NBR

Elválasztó csatlakozókkal

Anyag:	___________

Szívó-/nyomóoldal

Karima szabvány	Kombinált karima, kompatibilis az EN és ANSI szabványokkal

Nyomásosztály	PN______

Karima mérete	DN______

Tisztítónyílás:	___________  Négyzetes karima

Hajtás

Lapos hajtómotor

Gyártmány:	Getriebebau NORD

Típus:	_______

Hajtóteljesítmény: 	_______ kW

Kimeneti fordulatszám (50 Hz)			_______ min⁻¹

ISO-osztály:						F

Védelmi osztály:						IP55

Feszültség:						400 V

Frekvencia:						50 Hz

Tekercsvédelem:					3 hidegvezetékes hőmérséklet-érzékelő

- A festést az alábbiak szerint kell elvégezni: RAL 3020 közlekedési piros vagy projektspecifikus speciális festés: RAL ______

Teljes gép

- A berendezés tömege = _____ kg

- Méretek H x Sz x M =_________ mm x _________ mm x _________ mm

A fent leírt nedves aprítógépeket szállítjuk

Darabszám:		______

Darabár:		______ €

Összár:		______ €