XRipper XRC__________QD

品牌：			Vogelsang

型号：			XRC________QD

紧凑型、节省空间的双轴粉碎机，用于粉碎管道内装置中的粗大及固体物料

有效防止管道、水泵及阀门发生堵塞和阻塞

在液体介质中经济高效地处理固体物质

适用于各种粗大物料和固体物质

配备下水道集成套件，适用于检查井或下水道安装

设计与运行参数：

输送介质

处理量 		______m³/h

固体含量		______%

温度 		______°C

pH值 		______

ATEX 认证：   是  / 否

- 区域：1

- 温度等级：T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

耐干运转

密封件采用卡匣式结构

材料与结构

Ripper转子		高耐磨特种钢

切割刀片宽度	___ mm

转子设计：		整体式

与液体接触的

壳体部件    		钢

防护板           	超高耐磨特种钢

轴密封 	介质冷却式机械密封，

带密封腔和

泄漏指示装置

滑环组合 	块状环/杜罗尼特，配NBR O型圈

与液体接触的 	O型圈  NBR

选定材料/型号：

撕裂转子                    _________________________________

转子设计为整体式（单件）       是    否

切割刀片宽度        _________mm

防护板                    _________________________________

滑环对               _________________________________

机壳部件                    _________________________________

驱动装置

浸入式扁平减速电机

制造商 		Getriebebau Nord / EMOD

型号 			________________

功率  		__________ 千瓦

输出转速 	___________ 转/分

电压 		___________ V

频率 		50 Hz

防护等级 		IP 55

ISO等级 		F

温度传感器 	3

XRipper与电机通过一个钢制（喷漆）扭矩支撑直接连接。

壁挂安装：直型/圆形

XRipper SIK 配备不锈钢壁挂支架，因此可直接安装在管道出口正前方。 带导轨的壁挂支架允许通过吊环将整个 XRipper 从管道中向上吊出，以便进行检修和维护。当需要再次使用粉碎机时，可通过导轨将其重新滑入支架内。该支架可自动将其固定到位，无需额外加固。

含不锈钢导轨

导轨长度：___________ mm

管道直径：_____________ mm

管道类型：开放式沟槽

沟渠宽度：_____________ mm

沟槽高度：   _____________ 毫米

涂装：

XRipper	：	+++KTL钢材防护底漆++++，面漆

RAL3020，交通红

驱动系统：		钢材保护底漆，面漆

RAL3020，交通红

总重量		_________________________

尺寸（长×宽×高）     _________________________

按前述说明提供XRipper

选项：

控制装置安装在控制柜内（不适用于 ATEX XRC）

XRipper 控制柜 XRipper

现场操作站

尺寸（高×宽×深）：500 mm × 500 mm × 210 mm

材质：钢

XRipper功率：2.2 kW

XRipper 负载电路：直接

包含软件/堵塞管理

已安装软件的控制器（适用于ATEX XRC及非ATEX XRC）

预装在安装导轨上，便于安装

安装于控制柜内

控制模块

型号：XRipper PCU

数据通信：ProfiNet

远程控制接口：通过数据通信

供电电压：24V DC

防护等级：IP20

尺寸（宽×高×深）：95 × 128 × 46 毫米

安装方式：DIN导轨

包含软件/堵塞管理功能