Vogelsang 旋转活塞泵

是一款水平安装、耐干运转的旋转活塞泵。

泵体和驱动装置安装在共同的、抗扭刚性强的镀锌钢支架上，经过对中处理，并通过带塑料保护套的弹性联轴器连接。

工艺条件：

输送介质：		________________________

所需流量（如有，调节范围为——至）：____________________

TS含量：		_________________________

介质温度：	_________________________

入口压力：	_________________________

出口压力：	_________________________

压差：		_________________________

型号和材料：

品牌：		 Vogelsang

型号：			VX136 Q

所选品牌：	___________________

所选型号：		___________________

泵转速：	___________________

功率需求：	___________________

选定的驱动功率：_________________

最大球体通过直径：40 mm

泵腔轴径：60 mm

泵：

泵壳半壳：		由GG-25铸铁制成的可调节泵壳半壳

轴向泵壳保护：		HVSS材质的保护板

旋转活塞：			采用NBR材料、采用无脉动几何结构设计的四叶片HiFlo活塞

轴承：			单侧轴承设计，便于快速更换活塞

轴：				坚固且抗断裂的轴

轴密封：		采用卡匣式密封单元

材料：1.4301 Cr2O3 块状环 / Duronit

密封检查：		通过加压密封腔对机械密封进行目视检查

防腐蚀：		双组分底漆和面漆

泵和电机采用 RAL3020（交通红）涂装

维护：			QuickService 服务理念

连接方式：

连接形式：		___________________

连接标准：	EN1092-1/11 PN16

接口尺寸：	___________________

材料：		___________________

驱动方式：

直齿轮减速电机

品牌：		Getriebebau Nord

型号：			_________________________

驱动功率：	_________________________

输出转速：		_________________________

ISO等级：			F

防护等级：			IP55

电压：			400/690 V

频率：			50 Hz

绕组保护：		3 个冷导线温度传感器

变频器运行时的调节范围： 	___________________________

提供上述泵系统。

可选配置：

InjectionSystem

泵壳半壳的包角增大至至少190°

优点：

- 效率提升

- 吸入性能更佳

- 活塞使用寿命更长

- 抗异物干扰能力更强

径向保护板

泵体采用模块化注塑系统和径向保护板。无需将泵从管道上拆卸即可进行维护。

干运转保护

泵应配备预装好的温度传感器，用于监测泵的温度。

供货范围包括5米长的电缆以及一款适用于前面板安装、带显示屏的合适分析仪。该分析仪为散装随附。

PT100型号：		___________________________

PT100型号：		___________________________

温度控制器品牌：________________________

温度控制器型号：	___________________________

数字压力监测

最大压力切断及用于调节的压力采集

2个数字输出端口，1个模拟输出端口

3位LED显示屏

压力监测设备品牌：_______________________

压力监测器型号：___________________________