XRipper XRC__________QD

Marka:			Vogelsang

Model:			XRC________QD

Kanal tesisatlarındaki iri ve katı maddeleri parçalamak için tasarlanmış, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çift şaftlı parçalayıcı

Boru hatları, pompalar ve vanalarda tıkanma ve blokajlara karşı etkili koruma

Sıvı ortamlardaki katı maddelerin ekonomik bir şekilde işlenmesi

Çeşitli iri ve katı maddelere uygun

Kuyu veya kanal montajı için Sewer Integration Kit ile donatılmış model

Tasarım ve çalışma verileri:

Taşınan madde

Akış hızı 		______m³/h

Katı madde oranı		______%

Sıcaklık 		______°C

pH değeri 		______

ATEX Sertifikalı:   evet  / hayır

- Bölge: 1

- Sıcaklık sınıfı: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Kuru çalışmaya dayanıklı

Kartuş ünitesi şeklinde conta

Malzemeler ve Tasarım

Ripper rotorları		yüksek aşınma direncine sahip özel çelik

Kesme bıçağı genişliği	___ mm

Rotor tasarımı:		monolitik

Sıvıyla temas eden

Gövde parçaları    		Çelik

Koruma plakaları           	yüksek aşınma direncine sahip özel çelik

Mil contası 	Ortamla soğutmalı kaymalı segman,

sızdırmazlık odalı ve

sızıntı göstergesi

Kayan halka çifti 	Blok halka/Duronit, NBR O-ringli

Sıvıyla temas eden 	O-halkalar  NBR

Seçilen malzemeler / Tasarım:

Ripper rotorları                    _________________________________

Monolitik (tek parça)  rotor tasarımı       evet    hayır

Kesme bıçağı genişliği        _________mm

Koruma plakaları                    _________________________________

Kayan segman çifti               _________________________________

Gövde parçaları                    _________________________________

Tahrik

Daldırma tipinde düz dişli motor

Üretici 		Getriebebau Nord / EMOD

Tip 			________________

Güç  		__________ kW

Çıkış devri 	___________ dev/dak

Gerilim 		___________ V

Frekans 		50 Hz

Koruma sınıfı 		IP 55

ISO sınıfı 		F

Sıcaklık sensörü 	3

XRipper ve motor, çelikten (boyalı) bir tork desteği vasıtasıyla birbirine doğrudan bağlanmıştır.

Duvar montajı:  düz / yuvarlak

XRipper SIK, paslanmaz çelikten yapılmış bir duvar montaj aparatı içerir; bu sayede cihaz, bir kanalın çıkışının hemen önüne monte edilebilir. Kılavuz raylı bir duvar montaj aparatı, servis ve bakım amacıyla kaldırma kancası yardımıyla tüm XRipper'ı kanaldan yukarı doğru kaldırmaya olanak tanır. Öğütücü tekrar kullanıma sokulduğunda, raylar vasıtasıyla konsola geri yerleştirilir. Konsol, ek bir sabitleme gerektirmeden öğütücüyü otomatik olarak yerinde tutar.

Paslanmaz çelik kılavuz ray dahil

Kılavuz ray uzunluğu: ___________ mm

Şaft çapı:  _____________ mm

Kanal şekli: açık oluk

Kanal genişliği:  _____________ mm

Kanal yüksekliği:   _____________ mm

Boyama:

XRipper	:	+++KTL çelik koruma astarı++++, son kat boya

RAL3020, trafik kırmızısı

Tahrik:		Çelik Koruma Astar, Son Kat Boya

RAL3020, trafik kırmızısı

Toplam ağırlık		_________________________

Boyutlar (UxGxY)     _________________________

XRipper, daha önce açıklandığı gibi teslim edilecek

Seçenekler:

Kontrol paneli kontrol dolabına monte edilmiş (ATEX XRC için geçerli değildir)

XRipper kontrol panosu XRipper

Yerinde kumanda paneli

Boyutlar (Y x G x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Malzeme: Çelik

XRipper gücü: 2,2 kW

XRipper yük devresi: Doğrudan

Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil

Yazılım yüklü kontrol ünitesi (ATEX XRC ve ATEX dışı XRC için)

Montaj için taşıyıcı raya önceden monte edilmiş

Bir kontrol dolabına

Kontrol modülü

Tip: XRipper PCU

Veri iletişimi: ProfiNet

Uzaktan kumanda arayüzü: Veri iletişimi üzerinden

Besleme gerilimi: 24 V DC

Koruma sınıfı: IP20

Boyutlar (G x Y x D): 95 x 128 x 46 mm

Montaj türü: DIN rayı

Yazılım / Tıkanma yönetimi dahil