XRipper Giant

Typ: XRG __________ QD HCD / HCS

Tillverkare:			Vogelsang

Typ:			XRG ________ QD

Tvåaxlig fragmenterare i kompakt, utrymmesbesparande utförande för fragmentering av grovt och fast material i kanalinredningar

Effektivt skydd mot igensättning och blockeringar i rörledningar, pumpar och armaturer

Ekonomisk bearbetning av fasta ämnen i flytande medier

Lämplig för olika grova och fasta ämnen

Självrengörande flödesutvidgning utformad som en roterande sikttrumma av rostfritt stål

Konstruktions- och driftsdata:

Transportmedium

Genomströmning 		______m³/h

Andel fasta ämnen		______%

Temperatur 		______°C

pH-värde 		______

ATEX-utförande:   ja  / nej

- Zon: 1

- Temperaturklass: T4

Material och utförande

Ripperrotorer		särskilt slitstarkt specialstål

Rotorkonstruktion		monolitisk

Skärbladets bredd	____ mm

Delar som kommer i kontakt med vätska

Husdelar    		Stål

Skyddsplattor           	Särskilt slitstarkt specialstål

Axeltätning 	Glidringstätning, mediumkyld,

med tätningskammare och

läckageindikator

Tätningshållare 	C 45

Glidringpar 	Blockring/Duronit med NBR-O-ring

O-ringar i kontakt med vätska 	O-ringar  NBR

Valda material / utförande:

Ripperrotorer                    _________________________________

Rotorkonstruktion monolitisk (i ett stycke)       ja    nej

Skärbladets bredd        _________mm

Skyddsplattor                    _________________________________

Glidringpar               __________________________________

Husdelar                    ___________________________________

Drivning av fragmenteringsenheten:

Plattväxelmotor i nedsänkt utförande

Tillverkare 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Effekt  		__________ kW

Utgående varvtal 		___________ varv/min

Spänning 		___________ V

Frekvens 		50 Hz

Skyddsklass 		IP 55

ISO-klass 		F

Temperaturgivare 	3

Flödesutvidgning med drivning:

Självrengörande sikttrumma i segmentkonstruktion

Roterande sikttrumma: 		1 st (HCS) / 2 st (HCD)

Kulgenomgång: 			Ø 20 mm

Diameter:			Ø 400 mm

Material: 			Rostfritt stål

Driv effekt:			0,25 kW

Motorns skyddsklass:		IP68

Varvtal:			14 1/min

Säkerhetsanvisningar:

Åtkomst till X-Ripper måste förhindras under drift.

X-Rippern får inte startas under underhållsarbeten.

Väggmontering:  rak

X-Ripper SIK levereras med en väggfäste i rostfritt stål, vilket gör att den kan monteras direkt framför utloppet på en kanal. Ett väggfäste med styrskena gör det möjligt att lyfta upp hela X-Ripper ur kanalen med hjälp av lyftbygeln för service och underhåll. När krossen ska tas i bruk igen sänks den tillbaka in i konsolen via skenorna. Konsolen håller den automatiskt på plats utan att någon ytterligare säkring behövs.

inkl. styrskena i rostfritt stål

Längd på styrskenan: ___________ mm

Utförande: Öppen ränna

Kanalbredd:  _____________ mm

Kanalhöjd:   _____________ mm

Lackering:

XRipper	:	+++KTL-grundfärg för stålskydd++++, täckfärg

RAL3020, trafikröd

Drivsystem:		Grundfärg för stålskydd, täckfärg

RAL3020, trafikröd

Totalvikt		_________________________

Mått (LxBxH)     _________________________

XRipper levereras enligt beskrivningen ovan

Styrenhet med installerad programvara (för ATEX XRC samt icke-ATEX XRC)

Förmonterad på skena för installation

I en elskåp

Styrmodul

Typ: XRipper PCU

Datakommunikation: ProfiNet

Gränssnitt för fjärrstyrning: Via datakommunikation

Matningsspänning: 24 V DC

Skyddsklass: IP20

Mått (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringssätt: DIN-skena

Inkl. programvara / blockeringshantering