# Anbudstext RotaCut Professional

## Prestationspost: Våtkvarn med avskiljare för tungt material

Våtfinfördelare med integrerad avskiljare för tungt material, automatisk reglering av skärkraften och energioptimerat Eco-läge, där finfördelningskapaciteten anpassas efter medium och process.

Våtfinfördelaren ska utformas för installation i rörledningen respektive i den avsedda processdelen av reningsverket och ska skydda pumpar, armaturer, rörledningar och aggregat mot störande ämnen. Utförandet måste möjliggöra en säker, energieffektiv och underhållsfri drift. Driften ska kunna ske antingen i kontinuerlig reglerdrift eller i ett energioptimerat, behovsanpassat Eco-läge.

Maskinen ska utformas så att fragmenteringsenheten, avskiljaren för tungt material samt de väsentliga manövrerings- och övervakningsfunktionerna är lättillgängliga. Konstruktionen måste möjliggöra snabb kontroll, rengöring och underhåll för att minska driftstopp och underhållsbehov.

Vogelsang RotaCut Professional

| Serien | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Storlek | __________ |

## Detaljerad beskrivning

- Håldiskkvarn med integrerad avskiljare för tunga partiklar för finfördelning av fibrer och avskiljning av främmande ämnen i mediet

- Enkel och snabb åtkomst till skärenheten och avskiljaren för tunga partiklar

- Integrerad placering av nödvändiga sensorer

- Digital gränssnitt till överordnad styrning för varnings- och felmeddelanden samt återställningsfunktion

- AutoReverse-funktion för backning vid blockering

- AutoSharp-funktion för automatisk växling av rotationsriktning för att stödja knivarnas självslipande effekt

- Automatisk skärkraftsreglering (ACC plus®)

- ConditionMonitoring för övervakning av skärknivarnas slitage

- Glidringstätning utan anslutning för spolnings- och spärrvatten

- Energioptimerad styrning med aktiv varvtalsreglering och behovsanpassad drift

- Kompakt konstruktion med manövrering direkt på maskinen

  - Val av driftsläge: Automatik, Stopp, fjärrstyrd automatik

  - Val av driftsläge (Eco, Regular)

  - Lokal feldiagnos

- Maskinen levereras förmonterad inklusive fabriksinställning

### Krav på minskad energiförbrukning, slitage och underhållsbehov

För att uppnå en energi- och slitageoptimerad drift måste våtkrossen ha ett Eco-driftläge. Detta läge optimerar driften genom att krossen körs efter behov och aktivt anpassar varvtalet efter processförhållandena.

Följande måste ingå:

- Automatisk, materialberoende effektanpassning för behovsanpassad krossning med minskad energiförbrukning och slitage på reservdelar (ECO-läge)

- Blockeringsdetektering och backfunktion i alla driftslägen

## Driftsförhållanden

Våtkrossen ska dimensioneras utifrån följande driftsdata.

Material	______

Genomströmningskapacitet:	______m³/h

Viskositet:	god flytbarhet

Temperatur:	______°C

Andel fasta ämnen:	______ % TS (torrsubstans)

Max. kulspringvidd i skärsilen:	______ mm

Densitet:	______ kg/m³

pH-värde:	______

Driftstryck:	______ bar

## Tekniska egenskaper

Våtkrossen ska uppfylla minst följande tekniska specifikationer:

Material och utförande av skärhuvudet

Husets material:	__________

Optimalt anpassade geometrier för skärsikt och knivrotor

Skärblad:

- Material:				härdat rostfritt stål

- Självslipande

- Pendelupphängda

Skärsil:

- Material

☐särskilt slitstarkt specialstål

☐rostfritt stål

- Kulgenomgång			____ mm

- Skärvinkel				20°

Glidringpar ___________ med NBR-O-ring

O-ringar i kontakt med mediet: NBR

Avskiljare med anslutningar

Material:	___________

Sugsida / trycksida

Flänsstandard	Kombifläns kompatibel med EN, ANSI

Tryckklass	PN______

Flänsstorlek	DN______

Rengöringsöppning:	___________  Fyrkantig fläns

Drivning

Plattväxelmotor

Tillverkare:	Getriebebau NORD

Typ:	_______

Driv effekt: 	_______ kW

Utgående varvtal (50 Hz)			_______ min⁻¹

ISO-klass:						F

Skyddsklass:						IP55

Spänning:						400 V

Frekvens:						50 Hz

Lindningsskydd:					3 kallledartemperaturgivare

- Lackeringen ska utföras enligt följande: RAL 3020 trafikröd eller projektspecifik speciallackering: RAL ______

Hela maskinen

- Aggregatets vikt = _____ kg

- Mått L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Leverera våtkvarnar enligt ovanstående beskrivning

Antal:		______

Enhetspris:		______ €

Totalt pris:		______ €