Vogelsang roterande kolvpump

är en horisontellt monterad, torrkörningssäker rotationskolvpump.

Pumpen och drivningen är monterade på en gemensam, vridstyv konsol av galvaniserat stål, inriktade och förbundna med en elastisk koppling inklusive kopplingsskydd av plast.

Processförhållanden:

Pumpmedium:		________________________

Erforderligt flöde (ev. reglerområde från – till):____________________

TS-halt:		_________________________

Medietemperatur:	_________________________

Tryck vid inloppet:	_________________________

Tryck vid utloppet:	_________________________

Tryckskillnad:		_________________________

Utförande och material:

Märke:		 Vogelsang

Typ:			VX186 Q

Valt märke:	___________________

Vald typ:		___________________

Pumpens varvtal:	___________________

Effektbehov:	___________________

vald drivkraft:_________________

Max. kulgenomgång: 61 mm

Axeldiameter i pumpkammaren: 85 mm

Pump:

Hushalvor:		justerbara halvskal av GG-25

Axialt höljeskydd:		Skyddsplattor i HVSS

Rotorkolvar:			fyrbladiga HiFlo-kolvar med pulsationsfri geometri av NBR

Lager:			Enkelsidigt lager för snabbt kolvbyte

Axel:				robust och brottsäker axel

Axeltätning:		Tätning i form av en patronenhet

Material: Blockring 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Tätningskontroll:		Optisk kontroll av glidringstätningen med hjälp av en trycksatt tätningskammare

Korrosionsskydd:		2-komponents grund- och täckbeläggning

Pump och motor i RAL 3020 (trafikröd)

Underhåll:			QuickService-koncept

Anslutningar:

Anslutningstyp:		___________________

Anslutningsstandard:	EN1092-1/11 PN16

Anslutningsstorlek:	___________________

Material:		___________________

Drivning:

Cylinderväxelmotor

Märke:		Getriebebau Nord

Typ:			_________________________

Drivkraft:	_________________________

Utgående varvtal:		_________________________

ISO-klass:			F

Skyddsklass:			IP55

Spänning:			400/690 V

Frekvens:			50 Hz

Lindningsskydd:		3 kallledartemperaturgivare

Reglerområde vid frekvensomriktardrift: 	___________________________

Leverera den tidigare beskrivna pumpanläggningen.

Tillval:

InjectionSystem

Hälftar av höljet med en förstorad omslutningsvinkel på minst 190°

Fördelar:

- Förbättrad verkningsgrad

- Förbättrad insugning

- Längre livslängd för kolvarna

- Ökad motståndskraft mot främmande föremål

Radiella skyddsplattor

Pumphus med modulärt InjectionSystem och radiella skyddsplattor. Underhåll är möjligt utan att pumpen behöver demonteras från rörledningen.

Torrkörningsskydd

Pumpen ska levereras med en färdigmonterad temperaturgivare för övervakning av pumpens temperatur.

I leveransen ingår 5 m kabel och en lämplig utvärderingsenhet med display för montering i frontpanelen. Utvärderingsenheten levereras separat.

Modell PT100:		___________________________

Typ PT100:		___________________________

Temperaturregulatorns märke:________________________

Typ temperaturregulator:	___________________________

Digital tryckövervakning

Avstängning vid maximalt tryck och tryckmätning för reglering

2x digitala utgångar, 1x analog utgång

3-siffrig LED

Tillverkare av tryckövervakning:_______________________

Typ av tryckövervakning:___________________________