XRipper Giant

Тип: XRG __________ QD HCD / HCS

Производитель:			Vogelsang

Тип:			XRG ________ QD

Двухвальный измельчитель в компактном, экономящем место исполнении для измельчения крупнодисперсных и твердых веществ в канализационных сооружениях

Эффективная защита от засоров и блокировок в трубопроводах, насосах и арматуре

Экономичная переработка твердых веществ в жидких средах

Подходит для различных крупнозернистых и твердых веществ

Самоочищающееся устройство для расширения проходного сечения, выполненное в виде вращающегося ситового барабана из нержавеющей стали

Расчетные и эксплуатационные данные:

Перекачиваемая среда

Производительность 		______м³/ч

Содержание твердых частиц		______%

Температура 		______°C

Значение pH 		______

Исполнение ATEX:   да  / нет

- Зона: 1

- Температурный класс: T4

Материалы и конструкция

Роторы-рипперы		специальная сталь с высокой износостойкостью

Конструкция ротора		монолитная

Ширина режущих ножей	____ мм

Детали, контактирующие с жидкостью

детали корпуса    		Сталь

Защитные пластины           	Специальная сталь с высокой износостойкостью

Уплотнение вала 	Горячее уплотнение с охлаждением рабочей средой,

с уплотнительной камерой и

индикатором утечки

Упорный элемент 	C 45

Пара уплотнительных колец 	Блочное кольцо/Дуронит с уплотнительным кольцом из NBR

О-кольца, контактирующие с жидкостью 	Уплотнительные кольца  NBR

Выбранные материалы / исполнение:

Роторы с прорезями                    _________________________________

Конструкция ротора монолитная (цельная)       да    нет

Ширина режущих ножей        _________ мм

Защитные пластины                    _________________________________

Пара уплотнительных колец               __________________________________

Детали корпуса                    ___________________________________

Привод измельчающего агрегата:

мотор-редуктор плоской конструкции в погружном исполнении

Производитель 		Getriebebau Nord / EMOD

Тип 			________________

Мощность  		__________ кВт

Частота вращения на выходе 		___________ об/мин

Напряжение 		___________ В

Частота 		50 Гц

Степень защиты 		IP 55

Класс ISO 		F

Термодатчик 	3

Расширитель расхода с приводом:

Самоочищающийся ситовой барабан сегментной конструкции

Вращающийся ситовой барабан: 		1 шт. (HCS) / 2 шт. (HCD)

Проходной диаметр шариков: 			Ø 20 мм

Диаметр:			Ø 400 мм

Материал: 			нержавеющая сталь

Мощность привода:			0,25 кВт

Степень защиты двигателя:		IP68

Частота вращения:			14 об/мин

Правила техники безопасности:

Во время работы необходимо исключить доступ к X-Ripper.

Не допускается запуск X-Ripper во время проведения работ по техническому обслуживанию.

Крепление к стене: прямое

XRipper SIK комплектуется настенным кронштейном из нержавеющей стали, что позволяет устанавливать его непосредственно перед выходом из канала. Настенное крепление с направляющей рельсой позволяет поднимать весь X-Ripper из канала вверх с помощью подъемной скобы для проведения сервисного обслуживания и ремонта. Когда измельчитель вновь вводится в эксплуатацию, он опускается обратно в консоль по рельсам. Консоль автоматически удерживает его в нужном положении, и дополнительная фиксация не требуется.

включая направляющую рейку из нержавеющей стали

Длина направляющей: ___________ мм

Конструкция канала: открытый желоб

Ширина канала:  _____________ мм

Высота канала:   _____________ мм

Покрытие:

XRipper	:	+++Грунтовка KTL для защиты стали++++, финишное покрытие

RAL3020, дорожный красный

Привод:		Грунтовка для защиты стали, финишное покрытие

RAL3020, дорожный красный

Общий вес		_________________________

Размеры (ДxШxВ)     _________________________

Поставлять XRipper в соответствии с предыдущим описанием

контроллер с установленным программным обеспечением (для ATEX XRC и не ATEX XRC)

Предварительно смонтированный на несущей рейке для установки

в электрический шкаф

Управляющий модуль

Тип: XRipper PCU

Передача данных: ProfiNet

Интерфейс дистанционного управления: через канал передачи данных

Напряжение питания: 24 В постоянного тока

Степень защиты: IP20

Размеры (Ш x В x Г): 95 x 128 x 46 мм

Тип монтажа: DIN-рейка

В комплекте с программным обеспечением / системой управления блокировкой