# Текст тендерной документации RotaCut Professional

## Позиция: Мокрый измельчитель с сепаратором тяжелых частиц

Мокрый измельчитель со встроенным сепаратором тяжелых частиц, автоматической регулировкой режущего усилия и энергооптимизированным режимом Eco, при котором производительность измельчения адаптируется в зависимости от среды и технологического процесса.

Мокрый измельчитель должен быть рассчитан на установку в трубопровод или в предусмотренный участок технологического процесса очистных сооружений и предназначен для защиты насосов, арматуры, трубопроводов и агрегатов от посторонних веществ. Конструкция должна обеспечивать безопасную, энергоэффективную и не требующую частого технического обслуживания эксплуатацию. Работа должна осуществляться как в режиме непрерывной регулируемой работы, так и в энергооптимизированном, зависящем от потребности «эко-режиме».

Машина должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к измельчающему узлу, сепаратору тяжелых частиц и основным органам управления и контроля. Конструкция должна обеспечивать быструю проверку, очистку и техническое обслуживание с целью сокращения времени простоя и затрат на техническое обслуживание.

Vogelsang RotaCut Professional

| Серия | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Размер | __________ |

## Подробное описание

- Измельчитель с перфорированными дисками и встроенным сепаратором тяжелых частиц для измельчения волокон и отделения примесей из среды

- Простой и быстрый доступ к режущему узлу и сепаратору тяжелых частиц

- Встроенная компоновка необходимых датчиков

- Цифровой интерфейс для связи с вышестоящей системой управления, обеспечивающий передачу предупреждений и сообщений о неисправностях, а также функцию сброса

- Функция AutoReverse для реверса при заклинивании

- Функция AutoSharp для автоматического изменения направления вращения с целью усиления эффекта самозаточки ножей

- Автоматическое регулирование режущего усилия (ACC plus®)

- ConditionMonitoring для контроля степени износа режущих ножей

- Герметик с подшипником скольжения без подключения к промывочной и блокирующей воде

- Энергооптимизированное управление с активным регулированием частоты вращения и режимом работы в зависимости от потребности

- Компактная конструкция с управлением непосредственно на станке

  - Выбор режима работы: «Авто», «Остановка», «Дистанционный авторежим»

  - Выбор режима работы (Eco, Regular)

  - Локальная диагностика неисправностей

- Машина поставляется в предварительно смонтированном виде, включая заводскую наладку

### Требования по снижению энергопотребления, износа и затрат на техническое обслуживание

Для обеспечения энергоэффективной и износостойкой работы мокрый измельчитель должен быть оснащен режимом работы «Eco». Данный режим оптимизирует работу, обеспечивая работу измельчителя в соответствии с потребностями и активно адаптируя частоту вращения к состоянию технологического процесса.

Должно быть предусмотрено как минимум:

- Автоматическая регулировка мощности в зависимости от характера перерабатываемого материала для измельчения в соответствии с потребностями с минимальным потреблением энергии и износом деталей (режим ECO)

- Обнаружение заторов и функция реверса во всех режимах работы

## Условия эксплуатации

Расчет производительности дробилки для влажного измельчения должен производиться на основе приведенных ниже эксплуатационных данных.

Материал	______

Производительность:	______ м³/ч

Вязкость:	хорошо текучая

Температура:	______°C

Содержание твердых веществ:	______ % ТС (сухого вещества)

Макс. диаметр прохождения шарика через режущее сито:	______ мм

Плотность:	______ кг/м³

Значение pH:	______

Рабочее давление:	______ бар

## Технические характеристики

Мокрый измельчитель должен обладать как минимум следующими техническими характеристиками:

Материалы и конструкция режущей головки

Материал корпуса:	__________

Оптимально согласованные геометрии режущего сита и ножевого ротора

Режущие ножи:

- Материал:				закаленная нержавеющая сталь

- Самозатачивающиеся

- На подвесном подшипнике

Режущее сито:

- Материал

☐специальная сталь с высокой износостойкостью

☐нержавеющая сталь

- Проходной диаметр			____ мм

- Угол резания				20°

Пара скользящих колец ___________ с уплотнительным кольцом из NBR

Уплотнительные кольца, контактирующие с рабочей средой: NBR

Сепаратор с присоединениями

Материал:	___________

Всасывающая / нагнетательная сторона

Стандарт фланца	Комбинированный фланец, совместимый с EN, ANSI

Класс давления	PN______

Размер фланца	DN______

Отверстие для очистки:	___________  Фланец с квадратным сечением

Привод

Мотор-редуктор с плоским приводом

Производитель:	Getriebebau NORD

Тип:	_______

Мощность привода: 	_______ кВт

Частота вращения на выходе (50 Гц)			_______ мин⁻¹

Класс по ISO:						F

Степень защиты:						IP55

Напряжение:						400 В

Частота:						50 Гц

Защита обмотки:					3 датчика температуры с терморезистором

- Окраска должна быть выполнена следующим образом: RAL 3020 «дорожный красный» или специальная окраска в соответствии с проектом: RAL ______

Машина в сборе

- Масса агрегата = _____ кг

- Габаритные размеры Д x Ш x В = _________ мм x _________ мм x _________ мм

Поставить мокрые дробилки, как описано выше

Количество:		______

Цена за единицу:		______ €

Общая стоимость:		______ €