Роторно-поршневой насос Vogelsang

— горизонтально установленный роторно-поршневой насос, устойчивый к работе всухую.

Насос и привод смонтированы на общей жесткой консоли из оцинкованной стали, выровнены и соединены гибкой муфтой с защитой из пластика.

Условия эксплуатации:

Перекачиваемая среда:		________________________

Требуемый расход (при необходимости диапазон регулирования от – до):____________________

Содержание TS:		_________________________

Температура среды:	_________________________

Давление на входе:	_________________________

Давление на выходе:	_________________________

Перепад давления:		_________________________

Конструкция и материалы:

Производитель:		 Vogelsang

Тип:			VX136 Q

Выбранная марка:	___________________

Выбранный тип:		___________________

Частота вращения насоса:	___________________

Потребляемая мощность:	___________________

Выбранная мощность привода:_________________

Макс. диаметр проходного отверстия: 40 мм

Диаметр вала насосной камеры: 60 мм

Насос:

Полукорпуса:		регулируемые полуоболочки корпуса из GG-25

Осевая защита корпуса:		защитные пластины из HVSS

Роторные поршни:			четырехлопастные поршни HiFlo с геометрией, исключающей пульсации, из NBR

Подшипники:			односторонняя опора для быстрой замены поршней

Вал:				прочный и ударопрочный вал

Уплотнение вала:		уплотнение в виде картриджа

Материал: блочное кольцо 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Контроль уплотнения:		визуальный контроль гвинтового уплотнения с помощью герметичной камеры под давлением

Защита от коррозии:		двухкомпонентное грунтовое и финишное покрытие

Насос и двигатель в цвете RAL 3020 (дорожный красный)

Техническое обслуживание:			Концепция QuickService

Подключения:

Тип соединений:		___________________

Стандарт соединения:	EN1092-1/11 PN16

Размер соединения:	___________________

Материал:		___________________

Привод:

мотор-редуктор с цилиндрическими шестернями

Марка:		Getriebebau Nord

Тип:			_________________________

Мощность привода:	_________________________

Частота вращения на выходе:		_________________________

Класс по ISO:			F

Степень защиты:			IP55

Напряжение:			400/690 В

Частота:			50 Гц

Защита обмотки:		3 датчика температуры с терморезистором

Диапазон регулирования при работе с частотно-регулируемым приводом: 	___________________________

Поставить описанную выше насосную установку.

Опции:

InjectionSystem

Полуоболочки корпуса с увеличенным углом охватывания не менее 190°

Преимущества:

- Повышенная эффективность

- Улучшенные всасывающие характеристики

- Более длительный срок службы поршней

- Повышенная устойчивость к попаданию посторонних предметов

Радиальные защитные пластины

Корпус насоса с модульной системой InjectionSystem и радиальными защитными пластинами. Возможность технического обслуживания без демонтажа насоса из трубопровода.

Защита от работы всухую

Насос поставляется с уже установленным датчиком температуры для контроля температуры насоса.

В комплект поставки входят кабель длиной 5 м и соответствующий прибор анализа данных с дисплеем для монтажа на передней панели. Прибор анализа данных поставляется отдельно.

Модель PT100:		___________________________

Тип PT100:		___________________________

Марка регулятора температуры:________________________

Тип терморегулятора:	___________________________

Цифровой контроль давления

Отключение при превышении максимального давления и измерение давления для регулирования

2 цифровых выхода, 1 аналоговый выход

3-значный светодиодный индикатор

Марка устройства контроля давления:_______________________

Тип устройства контроля давления:___________________________