XRipper Giant

Tip: XRG __________ QD HCD / HCS

Marcă:			Vogelsang

Tip:			XRG ________ QD

Tocător cu două arbori, în variantă compactă, care economisește spațiu, pentru mărunțirea materialelor grosiere și solide din instalațiile de canalizare

Protecție eficientă împotriva înfundărilor și blocajelor din conducte, pompe și armături

Prelucrarea economică a materialelor solide în medii lichide

Potrivit pentru diverse materiale grosiere și solide

Extensie de curgere cu autocurățare, realizată sub forma unui tambur rotativ de cernere din oțel inoxidabil

Date tehnice și de funcționare:

Mediul transportat

Debit 		______m³/h

Conținut de solide		______%

Temperatura 		______°C

Valoarea pH-ului 		______

Versiune ATEX:   da  / nu

- Zona: 1

- Clasa de temperatură: T4

Materiale și execuție

Rotori de rupere		oțel special cu rezistență ridicată la uzură

Designul rotorului		monolitic

Lățimea lamei de tăiere	____ mm

Piese ale carcasei care intră în contact cu lichidul

Piese ale carcasei    		Oțel

Plăci de protecție           	Oțel special cu rezistență ridicată la uzură

Etanșarea arborelui 	Garnitură inelară de etanșare răcită cu fluidul de lucru,

cu cameră de etanșare și

indicator de scurgere

Suport de etanșare 	C 45

Pereche de inele de etanșare 	Inel bloc/Duronit cu inel O din NBR

Inele O care intră în contact cu lichidul 	O-ringuri  NBR

Materiale selectate / Execuție:

Rotori cu lamele                    _________________________________

Design rotor monolitic (dintr-o singură piesă)       da    nu

Lățimea cuțitelor de tăiere        _________mm

Plăci de protecție                    _________________________________

Pereche de inele de etanșare               __________________________________

Piese ale carcasei                    ___________________________________

Acționare unitate de mărunțire:

Motor cu reductor plat, în variantă submersibilă

Producător 		Getriebebau Nord / EMOD

Tip 			________________

Putere  		__________ kW

Turația de ieșire 		___________ rpm

Tensiune 		___________ V

Frecvență 		50 Hz

Grad de protecție 		IP 55

Clasa ISO 		F

Senzor de temperatură 	3

Extensie de debit cu acționare:

Tambur cu sită autocurățabil, cu construcție segmentată

Tambur rotativ de cernere: 		1 bucată (HCS) / 2 bucăți (HCD)

Diametru de trecere al bilelor: 			Ø 20 mm

Diametru:			Ø 400 mm

Material: 			oțel inoxidabil

Putere de acționare:			0,25 kW

Grad de protecție al motorului:		IP68

Turație:			14 1/min

Instrucțiuni de siguranță:

Accesul la X-Ripper trebuie împiedicat în timpul funcționării.

Trebuie să se evite pornirea dispozitivului X-Ripper în timpul lucrărilor de întreținere.

Fixare pe perete: dreaptă

XRipper SIK include un suport de perete din oțel inoxidabil, ceea ce permite montarea acestuia direct în fața orificiului de evacuare al unui canal. Un suport de perete cu șină de ghidare permite ridicarea întregului X-Ripper din canal cu ajutorul brațului de ridicare, în scopul service-ului și întreținerii. Când tocătorul este repus în funcțiune, acesta este introdus din nou în consolă pe șine. Consola îl menține automat în poziție, fără a fi necesară o asigurare suplimentară.

inclusiv șină de ghidare din oțel inoxidabil

Lungimea șinei de ghidare: ___________ mm

Model de canal: jgheab deschis

Lățimea canalului:  _____________ mm

Înălțimea canalului:   _____________ mm

Vopsire:

XRipper	:	+++Grund KTL pentru protecția oțelului++++, strat de acoperire

RAL3020, roșu trafic

Acționare:		Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare

RAL3020, roșu trafic

Greutate totală		_________________________

Dimensiuni (LxlxH)     _________________________

Livrarea modelului XRipper conform descrierii anterioare

Controler cu software instalat (pentru ATEX XRC și non-ATEX XRC)

Preasamblat pe șină de montare pentru instalare

Într-un dulap electric

Modul de comandă

Tip: XRipper PCU

Comunicare de date: ProfiNet

Interfață de control la distanță: prin comunicații de date

Tensiune de alimentare: 24 V c.c.

Grad de protecție: IP20

Dimensiuni (L x Î x A): 95 x 128 x 46 mm

Mod de montare: șină DIN

Include software / gestionarea blocajelor