Pompa cu piston rotativ Vogelsang

este o pompă cu piston rotativ montată orizontal, rezistentă la funcționarea în sec.

Pompa și motorul sunt montate pe o consolă comună rigidă la torsiune din oțel zincat, aliniate și conectate printr-un cuplaj elastic, inclusiv protecție din plastic pentru cuplaj.

Condiții de funcționare:

Fluidul pompat:		________________________

Debit volumic necesar (dacă este cazul, interval de reglare de la – până la):____________________

Conținut de TS:		_________________________

Temperatura fluidului:	_________________________

Presiunea la intrare:	_________________________

Presiunea la ieșire:	_________________________

Presiune diferențială:		_________________________

Model și materiale:

Marcă:		 Vogelsang

Tip:			VX100 Q

Marca selectată:	___________________

Modelul ales:		___________________

Turația pompei:	___________________

Puterea necesară:	___________________

Puterea de acționare selectată:_________________

Diametru maxim al bilelor: 20 mm

Diametrul arborelui camerei pompei: 45 mm

Pompă:

Jumătăți de carcasă:		jumătăți de carcasă reglabile din GG-25

Protecție axială a carcasei:		Plăci de protecție din oțel HVSS

Lobii rotativi:			pistoane HiFlo cu patru aripi, cu geometrie fără pulsații, din NBR

Suspendere:			lagrare pe o singură parte pentru schimbarea rapidă a pistoanelor

Arbore:				arbore robust și rezistent la rupere

Etanșarea arborelui:		Garnitură sub formă de cartuș

Material: inel bloc 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Controlul etanșării:		control optic al garniturii glisante cu ajutorul unui rezervor al camerei de etanșare sub presiune

Protecție împotriva coroziunii:		acoperire de bază și de finisare cu 2 componente

Pompa și motorul în culoarea RAL 3020 (roșu trafic)

Întreținere:			Conceptul QuickService

Racorduri:

Tipul racordurilor:		___________________

Standard de racordare:	EN1092-1/11 PN16

Dimensiunea racordului:	___________________

Material:		___________________

Acționare:

Motor cu reductor cu roți dințate cilindrice

Marcă:		Getriebebau Nord

Tip:			_________________________

Putere de acționare:	_________________________

Turația de ieșire:		_________________________

Clasa ISO:			F

Grad de protecție:			IP55

Tensiune:			400/690 V

Frecvență:			50 Hz

Protecția bobinajului:		3 senzori de temperatură cu rezistență la rece

Interval de reglare în regim de funcționare cu convertor de frecvență: 	___________________________

Livrați instalația de pompare descrisă anterior.

Opțiuni:

Sistem de injecție

Jumătăți de carcasă cu un unghi de înfășurare mărit de cel puțin 190°

Avantaje:

- Randament îmbunătățit

- Comportament de aspirație îmbunătățit

- Durată de viață mai lungă a pistoanelor

- Rezistență sporită la corpuri străine

Plăci de protecție radiale

Carcasă de pompă cu sistem modular de injecție și plăci de protecție radiale. Întreținerea este posibilă fără demontarea pompei din conductă.

Protecție împotriva funcționării în sec

Pompa trebuie livrată cu senzor de temperatură montat din fabrică pentru monitorizarea temperaturii pompei.

Livrarea include un cablu de 5 m și un dispozitiv de afișare adecvat, cu ecran, pentru montare pe panoul frontal. Dispozitivul de afișare este livrat separat.

Model PT100:		___________________________

Tipul PT100:		___________________________

Marca regulatorului de temperatură:________________________

Tipul regulatorului de temperatură:	___________________________

Monitorizare digitală a presiunii

Oprire la presiune maximă și măsurare a presiunii pentru reglare

2 ieșiri digitale, 1 ieșire analogică

LED cu 3 cifre

Marca sistemului de monitorizare a presiunii:_______________________

Tipul sistemului de monitorizare a presiunii:___________________________