XRipper Giant

Tipo: XRG __________ QD HCD / HCS

Marca:			Vogelsang

Tipo:			XRG ________ QD

Triturador de dois eixos em versão compacta e que economiza espaço, para triturar materiais grossos e sólidos em instalações de esgoto

Proteção eficiente contra entupimentos e bloqueios em tubulações, bombas e válvulas

Tratamento econômico de sólidos em meios líquidos

Adequado para diversos tipos de materiais grossos e sólidos

Ampliação de fluxo autolimpante, executada como tambor de peneiramento giratório em aço inoxidável

Dados de projeto e operação:

Fluido transportado

Capacidade de processamento 		______m³/h

Teor de sólidos		______%

Temperatura 		______°C

Valor de pH 		______

Versão ATEX:   sim  / não

- Zona: 1

- Classe de temperatura: T4

Materiais e modelo

Rotores de rasgamento		aço especial de alta resistência ao desgaste

Projeto do rotor		monolítico

Largura da lâmina de corte	____ mm

Peças em contato com o líquido

Peças da carcaça    		Aço

Placas de proteção           	Aço especial de alta resistência ao desgaste

Vedação do eixo 	Vedação de anel deslizante resfriada pelo fluido,

com câmara de vedação e

indicador de vazamento

Suporte da vedação 	C 45

Par de anéis de vedação 	Anel em bloco/Duronit com O-ring de NBR

Anéis em contato com o líquido 	Anéis O-ring  NBR

Materiais selecionados / Modelo:

Rotores tipo Ripper                    _________________________________

Design do rotor monolítico (de peça única)       sim    não

Largura da lâmina de corte        _________mm

Placas de proteção                    _________________________________

Par de anéis deslizantes               __________________________________

Peças da carcaça                    ___________________________________

Acionamento da unidade de trituração:

Motorredutor plano na versão submersível

Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD

Tipo 			________________

Potência  		__________ kW

Rotação de saída 		___________ rpm

Tensão 		___________ V

Frequência 		50 Hz

Índice de proteção 		IP 55

Classe ISO 		F

Sensor de temperatura 	3

Ampliação do fluxo com acionamento:

Tambor de peneira autolimpante com construção segmentada

Tambor de peneiramento rotativo: 		1 unidade (HCS) / 2 unidades (HCD)

Diâmetro de passagem das esferas: 			Ø 20 mm

Diâmetro:			Ø 400 mm

Material: 			Aço inoxidável

Potência de acionamento:			0,25 kW

Grau de proteção do motor:		IP68

Velocidade de rotação:			14 1/min

Instruções de segurança:

É proibido o acesso ao X-Ripper durante o funcionamento.

Deve-se evitar que o X-Ripper seja acionado durante trabalhos de manutenção.

Fixação na parede: reta

O X-Ripper SIK inclui um suporte de parede em aço inoxidável, o que permite que ele seja montado diretamente na frente da saída de um canal. Um suporte de parede com trilho-guia permite que todo o X-Ripper seja levantado para fora do canal por meio da alça de elevação para fins de manutenção e reparos. Quando o triturador for colocado novamente em operação, ele é encaixado de volta na consola por meio dos trilhos. A consola o mantém automaticamente na posição, sem a necessidade de qualquer fixação adicional.

inclui trilho-guia de aço inoxidável

Comprimento da trilha-guia: ___________ mm

Modelo de canal: calha aberta

Largura do canal:  _____________ mm

Altura do canal:   _____________ mm

Pintura:

XRipper	:	+++Primer KTL para proteção de aço++++, camada de acabamento

RAL 3020, vermelho de sinalização

Acionamento:		Primer de proteção para aço, pintura de acabamento

RAL 3020, vermelho de sinalização

Peso total		_________________________

Dimensões (CxLxA)     _________________________

Entregar o XRipper conforme descrito anteriormente

Controlador com software instalado (para ATEX XRC e não ATEX XRC)

Pré-montado em trilho de suporte para instalação

Em um quadro de comando

Módulo de controle

Tipo: XRipper PCU

Comunicação de dados: ProfiNet

Interface de controle remoto: por meio da comunicação de dados

Tensão de alimentação: 24 V CC

Grau de proteção: IP20

Dimensões (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm

Tipo de montagem: trilho DIN

Inclui software / gerenciamento de bloqueios