XRipper XRC__________QD

Marca:			Vogelsang

Tipo:			XRC________QD

Triturador de dois eixos em versão compacta e que economiza espaço, para triturar materiais grossos e sólidos em instalações de esgoto

Proteção eficiente contra entupimentos e bloqueios em tubulações, bombas e válvulas

Tratamento econômico de sólidos em meios líquidos

Adequado para diversos tipos de materiais grossos e sólidos

Versão com Kit de Integração para Esgoto para instalação em poços ou canais

Dados de projeto e operação:

Fluido bombeado

Capacidade de vazão 		______m³/h

Teor de sólidos		______%

Temperatura 		______°C

Valor de pH 		______

Versão ATEX:   sim  / não

- Zona: 1

- Classe de temperatura: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Resistente ao funcionamento a seco

Vedação em forma de cartucho

Materiais e execução

Rotores Ripper		aço especial de alta resistência ao desgaste

Largura da lâmina de corte	___ mm

Design do rotor:		monolítico

Peças em contato com o líquido

Peças da carcaça    		Aço

Placas de proteção           	Aço especial de alta resistência ao desgaste

Vedação do eixo 	Vedação de anel deslizante resfriada pelo fluido,

com câmara de vedação e

indicador de vazamento

Par de anéis deslizantes 	Anel de bloco/Duronit com O-ring de NBR

Anéis em contato com o fluido 	anéis O-ring  NBR

Materiais selecionados / Modelo:

Rotores tipo Ripper                    _________________________________

Design do rotor monolítico (de peça única)       sim    não

Largura da lâmina de corte        _________mm

Placas de proteção                    _________________________________

Par de anéis deslizantes               _________________________________

Peças da carcaça                    _________________________________

Acionamento

Motoredutor plano na versão submersível

Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD

Tipo 			________________

Potência  		__________ kW

Rotação de saída 	___________ rpm

Tensão 		___________ V

Frequência 		50 Hz

Índice de proteção 		IP 55

Classe ISO 		F

Sensor de temperatura 	3

O XRipper e o motor estão diretamente conectados por meio de um suporte de torque de aço (pintado).

Fixação na parede: reta / redonda

O XRipper SIK inclui um suporte de parede em aço inoxidável, o que permite que ele seja montado diretamente na frente da saída de um duto. Um suporte de parede com trilho-guia permite que todo o XRipper seja levantado para fora do duto por meio da alça de elevação para fins de manutenção e reparos. Quando o triturador for colocado novamente em operação, ele é encaixado de volta no suporte por meio dos trilhos. Este o mantém automaticamente na posição, sem a necessidade de qualquer fixação adicional.

inclui trilho-guia de aço inoxidável

Comprimento da trilha-guia: ___________ mm

Diâmetro do poço:  _____________ mm

Modelo de canal: canal aberto

Largura do canal:  _____________ mm

Altura do canal:   _____________ mm

Pintura:

XRipper	:	+++Primer KTL para proteção de aço++++, camada de acabamento

RAL 3020, vermelho de sinalização

Acionamento:		Primer de proteção para aço, pintura de acabamento

RAL 3020, vermelho de sinalização

Peso total		_________________________

Dimensões (CxLxA)     _________________________

Entregar o XRipper conforme descrito anteriormente

Opções:

Controle montado no quadro elétrico (exceto para ATEX XRC)

Gabinete de comando do XRipper XRipper

Painel de comando local

Dimensões (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Material: aço

Potência do XRipper: 2,2 kW

Circuito de carga do XRipper: direto

Inclui software / gerenciamento de bloqueios

Controlador com software instalado (para XRC ATEX e XRC não ATEX)

Pré-montado em trilho de suporte para instalação

Em um quadro de comando

Módulo de controle

Tipo: XRipper PCU

Comunicação de dados: ProfiNet

Interface de controle remoto: por meio da comunicação de dados

Tensão de alimentação: 24 V CC

Grau de proteção: IP20

Dimensões (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm

Tipo de montagem: trilho DIN

Inclui software / gerenciamento de bloqueios