# Texto do edital de licitação do RotaCut Professional

## Item de serviço: Triturador úmido com separação de materiais pesados

Triturador úmido com separador de materiais pesados integrado, controle automático da força de corte e modo Eco com otimização energética, no qual a potência de trituração é ajustada de acordo com o meio e o processo.

O triturador úmido deve ser projetado para instalação na tubulação ou na seção de processo prevista da estação de tratamento de esgoto e deve proteger bombas, válvulas, tubulações e equipamentos contra materiais indesejáveis. O projeto deve permitir uma operação segura, energeticamente eficiente e com baixa necessidade de manutenção. A operação deve ocorrer, opcionalmente, em modo contínuo regulado ou em modo “Eco” otimizado em termos de energia e dependente da demanda.

A máquina deve ser projetada de forma que a unidade de trituração, o separador de materiais pesados e as principais funções de operação e monitoramento sejam facilmente acessíveis. O projeto deve permitir uma rápida inspeção, limpeza e manutenção, a fim de reduzir os tempos de inatividade e os custos de manutenção.

Vogelsang RotaCut Professional

| Série | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Tamanho | __________ |

## Escopo detalhado

- Triturador de discos perfurados com separador de materiais pesados integrado para a trituração de fibras e a separação de impurezas no meio

- Acesso fácil e rápido à unidade de corte e ao separador de materiais pesados

- Disposição integrada dos sensores necessários

- Interface digital com o sistema de controle superior para alertas, mensagens de falha e função de reinicialização

- Função AutoReverse para reversão em caso de bloqueio

- Função AutoSharp para a mudança automática do sentido de rotação, a fim de auxiliar o efeito de autoafiamento das lâminas

- Regulação automática da força de corte (ACC plus®)

- ConditionMonitoring para monitoramento do estado de desgaste das lâminas de corte

- Vedação de anel deslizante sem conexão para água de lavagem e água de bloqueio

- Controle otimizado de energia com regulação ativa da rotação e operação baseada na demanda

- Estrutura compacta com operação diretamente na máquina

  - Seleção do modo de operação: Automático, Parada, Automático remoto

  - Seleção do modo de operação (Eco, Regular)

  - Diagnóstico local de falhas

- Máquina pré-montada, incluindo comissionamento de fábrica

### Requisitos para a redução do consumo de energia, do desgaste e dos custos de manutenção

Para alcançar uma operação otimizada em termos de energia e desgaste, o triturador úmido deve dispor de um modo de operação Eco. Esse modo otimiza a operação, fazendo com que o triturador funcione de acordo com a demanda e ajuste ativamente a rotação ao estado do processo.

Deve incluir, no mínimo:

- Ajuste automático da potência em função do meio para uma trituração adequada à demanda, com redução do consumo de energia e do desgaste das peças (modo ECO)

- Detecção de bloqueios e função de reversão em todos os modos de operação

## Condições de operação

O dimensionamento do triturador úmido deve ser feito com base nos dados operacionais a seguir.

Material	______

Capacidade de processamento:	______ m³/h

Viscosidade:	de boa fluidez

Temperatura:	______°C

Teor de sólidos:	______ % de MS (matéria seca)

Diâmetro máximo de passagem da peneira de corte:	______ mm

Densidade:	______ kg/m³

Valor de pH:	______

Pressão de operação:	______ bar

## Características técnicas

O triturador úmido deve possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas:

Materiais e execução do cabeçote de corte

Material da carcaça:	__________

Geometrias do filtro de corte e do rotor de lâminas perfeitamente harmonizadas

Lâminas de corte:

- Material:				aço inoxidável temperado

- Autoafiante

- Montagem oscilante

Peneira de corte:

- Material

☐Aço especial de alta resistência ao desgaste

☐Aço inoxidável

- Diâmetro de passagem da esfera			____ mm

- Ângulo de corte				20°

Par de anéis deslizantes ___________ com O-ring de NBR

O-rings em contato com o fluido: NBR

Separador com conexões

Material:	___________

Lado de sucção / pressão

Norma de flange	Flange combinada compatível com EN, ANSI

Classe de pressão	PN______

Tamanho da flange	DN______

Abertura de limpeza:	___________  Flange quadrada

Acionamento

Motoredutor plano

Marca:	Getriebebau NORD

Tipo:	_______

Potência de acionamento: 	_______ kW

Rotação de saída (50 Hz)			_______ min⁻¹

Classe ISO:						F

Grau de proteção:						IP55

Tensão:						400 V

Frequência:						50 Hz

Proteção do enrolamento:					3 sensores de temperatura de resistência fria

- A pintura deve ser executada da seguinte forma: RAL 3020 vermelho de trânsito ou pintura especial específica para o projeto: RAL ______

Máquina completa

- Peso do grupo gerador = _____ kg

- Dimensões C x L x A = _________ mm x _________ mm x _________ mm

Fornecer trituradores a úmido, conforme descrito anteriormente

Quantidade:		______

Preço unitário:		______ €

Preço total:		______ €