Bomba de pistão rotativo Vogelsang

uma bomba de pistão rotativo montada horizontalmente e resistente ao funcionamento a seco.

A bomba e o acionamento estão montados em uma consola comum de aço galvanizado, resistente à torção, alinhados e conectados por meio de um acoplamento elástico, incluindo proteção de acoplamento em plástico.

Condições de processo:

Fluido bombeado:		________________________

Vazão necessária (se for o caso, faixa de regulação de – a):____________________

Teor de TS:		_________________________

Temperatura do fluido:	_________________________

Pressão na entrada:	_________________________

Pressão na saída:	_________________________

Pressão diferencial:		_________________________

Modelo e materiais:

Marca:		 Vogelsang

Tipo:			VX186 Q

Marca selecionada:	___________________

Tipo selecionado:		___________________

Velocidade da bomba:	___________________

Potência necessária:	___________________

Potência de acionamento selecionada:_________________

Diâmetro máximo da esfera: 61 mm

Diâmetro do eixo da câmara da bomba: 85 mm

Bomba:

Metades da carcaça:		metades da carcaça ajustáveis em GG-25

Proteção axial da carcaça:		Placas de proteção em HVSS

Pistão rotativo:			pistões HiFlo de quatro alas com geometria livre de pulsações, em NBR

Apoio:			rolamento unilateral para troca rápida do pistão

Eixo:				eixo robusto e resistente a quebras

Vedação do eixo:		vedação em forma de cartucho

Material: anel maciço 1.4301 Cr₂O₃ / Duronit

Controle da vedação:		controle visual da vedação de anel deslizante por meio de um reservatório da câmara de vedação pressurizado

Proteção contra corrosão:		revestimento de base e de acabamento de dois componentes

Bomba e motor na cor RAL 3020 (vermelho de trânsito)

Manutenção:			Conceito QuickService

Conexões:

Tipo de conexão:		___________________

Norma de conexão:	EN 1092-1/11 PN16

Tamanho da conexão:	___________________

Material:		___________________

Acionamento:

Motoredutor de engrenagens retas

Marca:		Getriebebau Nord

Tipo:			_________________________

Potência de acionamento:	_________________________

Rotação de saída:		_________________________

Classe ISO:			F

Grau de proteção:			IP55

Tensão:			400/690 V

Frequência:			50 Hz

Proteção do enrolamento:		3 sensores de temperatura de resistência fria

Faixa de regulação em operação com inversor: 	___________________________

Fornecer o sistema de bombeamento descrito anteriormente.

Opções:

InjectionSystem

Metades da carcaça com um ângulo de envolvimento ampliado de pelo menos 190°

Vantagens:

- Maior eficiência

- Melhor desempenho de sucção

- Maior vida útil dos pistões

- Maior resistência a corpos estranhos

Placas de proteção radiais

Corpo da bomba com sistema de injeção modular e placas de proteção radiais. É possível realizar a manutenção sem desmontar a bomba da tubulação.

Proteção contra funcionamento a seco

A bomba deve ser fornecida com sensor de temperatura já instalado para monitorar a temperatura da bomba.

O escopo de fornecimento inclui um cabo de 5 m e um dispositivo de análise adequado com display para instalação no painel frontal. O dispositivo de análise é fornecido separadamente.

Modelo PT100:		___________________________

Tipo PT100:		___________________________

Marca do regulador de temperatura:________________________

Tipo do regulador de temperatura:	___________________________

Monitoramento digital de pressão

Desligamento por pressão máxima e medição de pressão para o controle

2 saídas digitais, 1 saída analógica

LED de 3 dígitos

Marca do monitor de pressão:_______________________

Tipo do monitor de pressão:___________________________