XRipper Giant

Type: XRG __________ QD HCD / HCS

Merke:			Vogelsang

Type:			XRG ________ QD

To-akslet oppkutter i kompakt, plassbesparende utførelse for oppkutting av grove og faste stoffer i kanalanlegg

Effektiv beskyttelse mot tilstopping og blokkeringer i rørledninger, pumper og armaturer

Økonomisk behandling av faste stoffer i flytende medier

Egnet for ulike grove og faste stoffer

Selvrensende gjennomstrømningsutvidelse utført som en roterende siltrommel i rustfritt stål

Dimensjonerings- og driftsdata:

Transportmedium

Gjennomstrømning 		______m³/t

Andel faste stoffer		______ %

Temperatur 		______°C

pH-verdi 		______

ATEX-utførelse:   ja  / nei

- Sone: 1

- Temperaturklasse: T4

Materialer og utførelse

Ripperrotorer		spesialstål med høy slitestyrke

Rotordesign		monolitisk

Bredde på skjæreknivene	____ mm

Deler i kontakt med væske

Husdeler    		Stål

Beskyttelsesplater           	Spesialstål med høy slitestyrke

Akseltetning 	Gleitringtetting kjølt av medium,

med tetningskammer og

lekkasjeindikator

Tetningsholder 	C 45

Gleitringpar 	Blokkring/Duronit med NBR-O-ring

O-ringer i kontakt med væske 	O-ringer  NBR

Valgte materialer / utførelse:

Ripperrotorer                    _________________________________

Rotordesign monolitisk (i ett stykke)       ja    nei

Bredde på skjærekniv        _________mm

Beskyttelsesplater                    _________________________________

Glideringpar               __________________________________

Husdeler                    ___________________________________

Drivverk for oppkverningsenhet:

Flatt girmotor i nedsenkbar utførelse

Produsent 		Getriebebau Nord / EMOD

Type 			________________

Effekt  		__________ kW

Utgangshastighet 		___________ o/min

Spenning 		___________ V

Frekvens 		50 Hz

Beskyttelsesklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperaturføler 	3

Gjennomstrømningsutvidelse med drivverk:

Selvrensende siltrommel i segmentkonstruksjon

Roterende siltrommel: 		1 stk. (HCS) / 2 stk. (HCD)

Kuleåpning: 			Ø 20 mm

Diameter:			Ø 400 mm

Materiale: 			Rustfritt stål

Drivkraft:			0,25 kW

Motorens beskyttelsesgrad:		IP68

Omløpshastighet:			14 1/min

Sikkerhetsanvisninger:

Tilgang til X-Ripper må forhindres under drift.

Det må forhindres at X-Ripperen startes opp under vedlikeholdsarbeid.

Veggmontering:  rett

X-Ripper SIK leveres med en veggbrakett i rustfritt stål, slik at den kan monteres rett foran utløpet til en kanal. En veggbrakett med føringsskinne gjør det mulig å løfte hele X-Ripperen opp av kanalen ved hjelp av løftebøylen for service og vedlikehold. Når oppkverneren skal tas i bruk igjen, føres den tilbake inn i konsollen via skinnene. Konsollen holder den automatisk på plass uten at ytterligere sikring er nødvendig.

inkl. føringsskinne i rustfritt stål

Lengde på føringsskinnen: ___________ mm

Utførelse: Åpen renne

Kanalbredde:  _____________ mm

Kanalhøyde:   _____________ mm

Lakkering:

XRipper	:	+++KTL-grunning for stålbeskyttelse++++, toppstrøk

RAL3020, trafikkrød

Drivverk:		Grunning for stålbeskyttelse, toppstrøk

RAL3020, trafikkrød

Totalvekt		_________________________

Dimensjoner (LxBxH)     _________________________

XRipper leveres som beskrevet ovenfor

Kontroller med installert programvare (for både ATEX XRC og ikke-ATEX XRC)

Fermontert på monteringsskinne for innbygging

I et kontrollskap

Styremodul

Type: XRipper PCU

Datakommunikasjon: ProfiNet

Grensesnitt for fjernstyring: Via datakommunikasjon

Forsyningsspenning: 24 V DC

Beskyttelsesklasse: IP20

Dimensjoner (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringsmåte: DIN-skinne

Inkl. programvare / blokkeringshåndtering