XRipper XRC__________QD

Merke:			Vogelsang

Type:			XRC________QD

To-akslet oppkutter i kompakt, plassbesparende utførelse for oppkutting av grove og faste stoffer i kanalanlegg

Effektiv beskyttelse mot tilstopping og blokkeringer i rørledninger, pumper og armaturer

Økonomisk behandling av faste stoffer i flytende medier

Egnet for ulike grove og faste stoffer

Utførelse med Sewer Integration Kit for montering i brønner eller kanaler

Dimensjonerings- og driftsdata:

Transportmedium

Gjennomstrømning 		______m³/h

Andel faste stoffer		______ %

Temperatur 		______°C

pH-verdi 		______

ATEX-utførelse:   ja  / nei

- Sone: 1

- Temperaturklasse: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Tåler tørrkjøring

Tetning som patronenhet

Materialer og utførelse

Ripperrotorer		spesialstål med høy slitestyrke

Skjæreknivbredde	___ mm

Rotordesign:		monolitisk

Deler i kontakt med væske

Husdeler    		Stål

Beskyttelsesplater           	spesialstål med høy slitestyrke

Akseltetning 	Gleitringtetting kjølt av medium,

med tetningskammer og

lekkasjeindikator

Gleitringpar 	Blokkring/Duronit med NBR-O-ring

O-ringer i kontakt med væske 	O-ringer  NBR

Valgte materialer / utførelse:

Ripperrotorer                    _________________________________

Rotordesign monolitisk (i ett stykke)       ja    nei

Bredde på skjærekniv        _________mm

Beskyttelsesplater                    _________________________________

Glideringpar               _________________________________

Husdeler                    _________________________________

Drivverk

Flat girmotor i nedsenkbar utførelse

Produsent 		Getriebebau Nord / EMOD

Type 			________________

Effekt  		__________ kW

Utgangshastighet 	___________ o/min

Spenning 		___________ V

Frekvens 		50 Hz

Beskyttelsesklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperaturføler 	3

XRipper og motor er koblet direkte til hverandre via en dreiemomentstøtte i stål (lakkert).

Veggmontering:  rett / rund

XRipper SIK leveres med en veggbrakett i rustfritt stål, slik at den kan monteres rett foran utløpet til en kanal. En veggbrakett med føringsskinne gjør det mulig å løfte hele XRipperen opp av kanalen ved hjelp av løftebøylen for service og vedlikehold. Når oppkverneren skal tas i bruk igjen, føres den tilbake inn i konsollen via skinnene. Konsollen holder den automatisk på plass uten at ytterligere sikring er nødvendig.

inkl. føringsskinne i rustfritt stål

Lengde på føringsskinnen: ___________ mm

Sjakttdiameter:  _____________ mm

Utførelse: åpen kanal

Kanalbredde:  _____________ mm

Kanalhøyde:   _____________ mm

Lakkering:

XRipper	:	+++KTL-grunning for stålbeskyttelse++++, toppstrøk

RAL3020, trafikkrød

Drivverk:		Grunning for stålbeskyttelse, toppstrøk

RAL3020, trafikkrød

Totalvekt		_________________________

Dimensjoner (LxBxH)     _________________________

Leverer XRipper som beskrevet ovenfor

Alternativer:

Styresystem montert i kontrollskap (gjelder ikke ATEX XRC)

Kontrollskap XRipper XRipper

Lokal betjeningsenhet

Dimensjoner (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiale: Stål

Effekt XRipper: 2,2 kW

Lastkrets XRipper: Direkte

Inkl. programvare / blokkeringshåndtering

Kontroller med installert programvare (for ATEX XRC og ikke-ATEX XRC)

Førmontert på monteringsskinne for innbygging

I et kontrollskap

Styremodul

Type: XRipper PCU

Datakommunikasjon: ProfiNet

Grensesnitt for fjernstyring: Via datakommunikasjon

Forsyningsspenning: 24 V DC

Beskyttelsesklasse: IP20

Dimensjoner (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringsmåte: DIN-skinne

Inkl. programvare / blokkeringshåndtering