Vogelsang roterende stempelpumpe

som en horisontalt oppstilt, tørrløpsbestandig roterende stempelpumpe.

Pumpen og drivverket er montert på en felles, vridningsstiv konsoll av galvanisert stål, justert og koblet sammen med en elastisk kobling inkludert koblingsbeskyttelse av plast.

Prosessbetingelser:

Pumpevæske:		________________________

Nødvendig volumstrøm (evt. reguleringsområde fra – til):____________________

TS-innhold:		_________________________

Medietemperatur:	_________________________

Trykk ved innløpet:	_________________________

Trykk i utløpet:	_________________________

Trykkforskjell:		_________________________

Utførelse og materialer:

Merke:		 Vogelsang

Type:			VX100 Q

Valgt merke:	___________________

Valgt type:		___________________

Pumpehastighet:	___________________

Effektbehov:	___________________

Valgt drivkraft:_________________

Maks. kulepassasje: 20 mm

Akseldiameter i pumpekammeret: 45 mm

Pumpe:

Halvskall i huset:		justerbare halvskaller av GG-25

Aksial husbeskyttelse:		Beskyttelsesplater i HVSS

Roterende stempel:			firefløyede HiFlo-stempler med pulsasjonsfri geometri i NBR

Lagring:			ensidig lagring for raskt stempelbytte

Aksel:				robust og bruddsikker aksel

Akseltetning:		Tetning som patronenhet

Materiale: Blokkring 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Tetningskontroll:		Optisk kontroll av glidepakningen ved hjelp av et trykksatt tetningskammer

Korrosjonsbeskyttelse:		2-komponent grunn- og topplakk

Pumpe og motor i RAL 3020 (trafikkrød)

Vedlikehold:			QuickService-konsept

Tilkoblinger:

Tilkoblingstype:		___________________

Tilkoblingsstandard:	EN1092-1/11 PN16

Tilkoblingsstørrelse:	___________________

Materiale:		___________________

Drivverk:

Tannhjulsmotor

Merke:		Getriebebau Nord

Type:			_________________________

Drivkraft:	_________________________

Utgangshastighet:		_________________________

ISO-klasse:			F

Beskyttelsesklasse:			IP55

Spenning:			400/690 V

Frekvens:			50 Hz

Viklingsbeskyttelse:		3 kaldledertemperaturfølere

Reguleringsområde ved frekvensomformer-drift: 	___________________________

Lever det tidligere beskrevne pumpeanlegget.

Tilvalg:

InjectionSystem

Halvskall med en forstørret omslutningsvinkel på minst 190°

Fordeler:

- Forbedret virkningsgrad

- Forbedret sugeevne

- Lengre levetid for stemplene

- Høyere motstandsdyktighet mot fremmedlegemer

Radiale beskyttelsesplater

Pumpehus med modulært InjectionSystem og radiale beskyttelsesplater. Vedlikehold er mulig uten å demontere pumpen fra rørledningen.

Tørrløpsbeskyttelse

Pumpen skal leveres med ferdig montert temperaturføler for overvåking av pumpens temperatur.

Leveransen inkluderer 5 m kabel og et egnet utlesningsapparat med display for innbygging i frontpanelet. Utlesningsapparatet leveres separat.

Modell PT100:		___________________________

Type PT100:		___________________________

Temperaturregulatorens merke:________________________

Type temperaturregulator:	___________________________

Digital trykkovervåking

Maksimalt trykkavbrudd og trykkregistrering for regulering

2 digitale utganger, 1 analog utgang

3-sifret LED

Merke for trykkovervåking:_______________________

Type trykkovervåking:___________________________