# Ausschreibungstext HiCone

## Leistungsposition: Exzenterschneckenpumpe

Konische Exzenterschneckenpumpe HiCone® mit verschleißkompensierendem Einstellsystem, kontinuierlicher Zustandsüberwachung und wartungsfreundlichem Service-Konzept für einen energieeffizienten und dauerhaft zuverlässigen Betrieb.

Vogelsang HiCone

| Baugröße | ☐05 ☐10 ☐20 ☐30 |  |
| --- | --- | --- |

## Detaillierter Umfang

- Konische Rotor-Stator-Geometrie zur optimalen Anpassung der Pumpe an unterschiedliche Betriebsbedingungen

- Einstellbare Klemmung zwischen Rotor und Stator zur Kompensation von Verschleiß, Optimierung der Förderleistung und Energieeffizienz sowie Anpassung an wechselnde Betriebsparameter wie Förderdruck und Medientemperatur

- Integrierte Verschleißanzeige zur Überwachung des Zustands der Förderelemente und zur frühzeitigen Planung erforderlicher Servicearbeiten

- Wartungsfreundliche Ausführung mit Service-Konzept

- Bedienung und Überwachung der wesentlichen Pumpenfunktionen direkt an der Maschine bzw. über die übergeordnete Anlagensteuerung

- Maschine vormontiert inklusive Werksprüfung und Werksinbetriebnahme

### Anforderungen zur Reduktion von Energieverbrauch, Verschleiß und Wartungsaufwand

Für die Erreichung eines energie- und verschleißoptimierten Betriebs muss die Exzenterschneckenpumpe über ein System zur Anpassung der Rotor-Stator-Klemmung verfügen mit dem eine möglichst geringe erforderliche Klemmung eingestellt werden kann, um damit eine geringe Leistungsaufnahme bei gleichzeitig zuverlässiger Förderleistung zu erreichen.

Enthalten sein muss mindestens:

- System zum Einstellen der Rotor-Stator-Klemmung

- Zustands- bzw. Verschleißüberwachung zur frühzeitigen Erkennung eines erforderlichen Serviceeinsatzes

## Betriebsbedingungen

Die Auslegung des Exzenterschneckenpumpe hat auf Grundlage der nachfolgenden Betriebsdaten zu erfolgen.

Medium	______

Durchsatzleistung:	______m³/h

Viskosität:	______mPas

Temperatur:	______°C

Feststoffanteil:	______ % TS (Trockensubstanz)

Max. Partikelgröße:	______ mm

Dichte:	______ kg/m³

pH-Wert:	______

Betriebsdruck:	______ bar

Saugseitiger Druck:	______ bar

Druckseitiger Druck:	______ bar

Förderhöhe:	______ m

Betriebsstunden	______h/d

## Technische Merkmale

Die Exzenterschneckenpumpe ist mit folgenden technischen Merkmalen auszuführen:

Werkstoffe

Medienberührte Gehäuseteile:		Stahl, KTL beschichtet

Anschlüsse:					Stahl, KTL beschichtet

Beschichtung Sauggehäuse:		KTL-beschichtet

Rotor:						1.2436, vakuumgehärtet

Stator:						NBR

Medienberührte O-Ringe:			NBR

Ausführungen

Wellenabdichtung:				Gleitringdichtung SiC / SiC (einfachwirkend)

Dichtungskammer:				Drucklose Dichtungskammer (Quench)

Statorverstellung:				Manuell

Gelenkausführung:				Kreuzgelenk

Gelenkabdichtung:				Manschette

Pumpenanschlüsse

Einlassnorm:					PN 16, EN 1092-1/11 & 150 lbs, ASME

Einlassgröße:				DN________

Auslassnorm:				PN 16, EN 1092-1/11 & 150 lbs, ASME

Auslassgröße:				DN________

Antrieb

Stirnradgetriebemotor

Fabrikat:	Getriebebau NORD

Typ: 						_______

Nennleistung: 				_______ kW

Nenndrehzahl: 				_______ min-1 bei 50 Hz

Schutzart: 					IP55

Isolationsklasse: 				F

Einbaulage: 					M6 (Flansch)

Wicklungsschutz				3 Kaltleitertemperaturfühler

Wicklungsart:  				3Ph/230V/400V/50Hz

Energieeffizienzklasse:			IE3

Der Antriebsmotor ist direkt angeflanscht.

Die Lackierung ist wie folgt auszuführen: RAL 3020 verkehrsrot oder projektbezogene Sonderlackierung: RAL ______

Gesamtmaschine

- Aggregat-Gewicht = _____ kg

- Abmessungen L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Exzenterschneckenpumpe wie vorab beschrieben liefern

Stückzahl:		______

Einzelpreis:		______ €

Gesamtpreis:		______ €